Table of Contents

# 桌面智能鱼缸电路设计说明书

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 桌面智能鱼缸 |
| 尺寸规格 | 15×15×15cm |
| 适用对象 | 小型鱼类/虾/螺 |
| 版本 | V1.1 |
| 日期 | 2026-05-21 |

## 一、产品概述

本产品为一款基于 ESP32-C3 Mini 的桌面智能鱼缸控制系统，通过本地局域网 Web 界面实现远程控制，具备水泵循环、LED 灯光、舵机喂食、温度监测、OLED 显示及加热棒控制等功能。

## 二、系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        电源系统                                  │
│  USB 5V ──→ AMS1117-3.3V ──→ ESP32-C3 Mini (3.3V供电)          │
│     │                                                         │
│     └──→ 负载供电 (5V)：水泵/舵机/LED/继电器                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        主控系统 ESP32-C3 Mini                     │
│  GPIO0 ── OLED SDA (I2C)                                        │
│  GPIO1 ── OLED SCL (I2C)                                         │
│  GPIO7 ── DS18B20 数据线 (4.7K上拉)                               │
│  GPIO3 ── 水泵继电器 (低电平触发)                                  │
│  GPIO4 ── 舵机PWM (SG90)                                         │
│  GPIO5 ── WS2812B数据线                                          │
│  GPIO6 ── 预留加热棒继电器                                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        外设模块                                  │
│  水泵控制 ──→ 继电器模块 + 续流二极管                              │
│  LED照明 ──→ WS2812B灯条                                         │
│  喂食系统 ──→ SG90 9g舵机                                        │
│  温度监测 ──→ DS18B20防水探头                                    │
│  显示系统 ──→ 0.66寸 OLED SSD1306                                │
│  加热控制 ──→ 预留继电器接口                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 三、电路原理图详细说明

### 3.1 电源模块

#### 3.1.1 USB输入与保护

USB 5V输入
     │
     ├──→ TVS二极管 (SMBJ5.0A) ── 过压保护
     │
     └──→ 自恢复保险丝 (500mA) ── 过流保护
              │
              └──→ 主电源分配

电路说明： - USB接口（Type-C或Micro-B）输入5V供电 - TVS二极管(SMBJ5.0A)提供ESD和浪涌保护 - 自恢复保险丝(PPTC 500mA)防止短路损坏

#### 3.1.2 电源分配

USB 5V
     │
     ├──→ VBUS ──→ 负载总供电 (水泵/舵机/LED/继电器)
     │
     └──→ AMS1117-3.3V LDO ──→ ESP32 3.3V供电
              │                    │
              │                    └──→ 外设3.3V (DS18B20等)
              │
              └──→ 输入滤波电容 C1 (10μF) + C2 (100nF)
                   输出滤波电容 C3 (10μF) + C4 (100nF)

关键器件： - LDO芯片：AMS1117-3.3V（最大输出电流1A） - 输入电容：C1=10μF(电解)+C2=100nF(陶瓷) - 输出电容：C3=10μF(电解)+C4=100nF(陶瓷) - 输出电流需求：ESP32-C3峰值约500mA + 外设

设计要点： - AMS1117需要足够散热，必要时加焊盘 - 输入输出电容尽量靠近芯片引脚放置 - 5V与3.3V地平面共地

### 3.2 主控模块 (ESP32-C3 Mini)

#### 3.2.1 最小系统电路

ESP32-C3 Mini
├── VDD (3.3V) ◄── 来自AMS1117-3.3V
├── GND ◄── 共地
├── USB D+ ◄── USB数据线 (烧录/调试用)
├── USB D- ◄── USB数据线
├── EN ◄── 10K上拉 + 100nF电容去耦
└── GPIO0/1/2/3/4/5/6 ◄── 功能引脚

设计要点： - ESP32-C3 Mini为模块化设计，已内置晶振和flash - EN引脚上拉100K电阻到3.3V，确保复位正常 - USB D+/D-预留用于烧录（也可用于串口调试） - 所有GPIO支持GPIO中断功能

### 3.3 I2C显示模块 (OLED SSD1306)

#### 3.3.1 电路连接

ESP32-C3          OLED模块 (0.66寸 SSD1306)
GPIO0 (SDA) ──────── SDA
GPIO1 (SCL) ──────── SCL
3.3V        ──────── VCC
GND         ──────── GND

电路说明： - I2C地址：0x3C（默认） - I2C速率：400KHz（快速模式） - 无需外部上拉电阻（模块已内置）

设计要点： - SDA/SCL走线尽量短，减少寄生电容 - 建议在SDA/SCL线上串联33Ω电阻（可选，抗干扰） - OLED模块布线预留可插拔接口

### 3.4 温度监测模块 (DS18B20)

#### 3.4.1 电路连接

ESP32-C3                    DS18B20防水探头
GPIO7 ──── 4.7KΩ上拉 ────── DQ (数据线)
3.3V    ─────────────────── VDD (供电)
GND     ─────────────────── GND

电路说明： - 采用寄生供电模式或正常供电模式（推荐正常供电） - 4.7KΩ上拉电阻必须接在GPIO7与3.3V之间 - 数据线DQ连接到GPIO7

GPIO选型说明： DS18B20使用GPIO7而非GPIO2，因为GPIO2是ESP32-C3的strapping引脚，上电时电平会影响启动模式（Boot选择）。使用GPIO7可避免潜在的启动风险，确保系统稳定启动。

设计要点： - 上拉电阻位置尽量靠近主控板端 - DS18B20的DQ线可延长至3米（建议使用屏蔽线） - 防水探头线缆焊接处需做防水处理（热缩管） - 建议在GPIO7增加100Ω串联电阻（保护IO口）

### 3.5 水泵控制模块 (继电器)

#### 3.5.1 电路连接

ESP32-C3                    继电器模块 (5V 低电平触发)
GPIO3 ────────────────────── IN (控制信号)
5V    ────────────────────── VCC (继电器线圈供电)
GND   ────────────────────── GND
                                    │
                                    ├─── COM ─── 电源输入
                                    ├─── NO  ──→ 水泵正极
                                    └─── NC  ──→ (预留)

水泵
水泵正极 ◄─── NO (常开)
水泵负极 ◄─── GND

续流保护电路：

继电器线圈两端
     │
     ├──→ 续流二极管 1N4007 (反向并联)
     │        │
     │        └──→ 阳极接GND，阴极接5V
     │
     └──→ 吸收电容 100nF (可选)

电路说明： - 继电器为低电平触发：GPIO3输出低电平时继电器吸合 - 续流二极管1N4007用于吸收继电器线圈关断时的反向电动势 - 水泵供电5V，最大电流约200mA

滤波电容：

5V总线 ────→ 1000μF电解电容 ◄─── GND
              (水泵供电滤波)

设计要点： - 续流二极管必须反向并联在继电器线圈两端 - 二极管方向：阳极接低电位，阴极接高电位 - 水泵和舵机共用电容滤波 - 继电器触点建议使用常开(NO)配置

### 3.6 LED照明模块 (WS2812B)

#### 3.6.1 电路连接

ESP32-C3          WS2812B灯带         WS2812B灯带
GPIO5 ─────────── DI (数据输入) ──── DO (级联输出)
5V    ──────────────── VCC ──────────── VCC
GND   ──────────────── GND ──────────── GND

电路说明： - WS2812B为单线协议，级联控制 - 数据线DI接GPIO5，DO连接到下一级灯珠 - 每个灯珠工作电流约60mA（全亮时）

设计要点： - 灯带供电必须充足（每颗灯珠60mA） - 建议在灯带电源入口加1000μF滤波电容 - 数据线串联电阻220Ω~470Ω（保护IO） - 灯带长度建议不超过30颗灯珠（5V供电限制） - 走线采用双绞线，减少信号干扰

### 3.7 舵机喂食模块 (SG90 9g)

#### 3.7.1 电路连接

ESP32-C3          舵机 (SG90 9g)
GPIO4 ──────────── PWM控制线 (橙/黄线)
5V    ──────────── VCC (红线)
GND   ──────────── GND (棕线)

5V总线 ────→ 1000μF电解电容 ◄─── GND
              (舵机供电滤波)

电路说明： - SG90工作电压：4.8V~6V - PWM控制信号：50Hz，脉宽1ms~2ms - 1ms (0°) / 1.5ms (90°) / 2ms (180°) - 舵机堵转电流约250mA

设计要点： - 舵机单独供电时需要充足电流储备 - PWM信号线长度尽量短（<30cm） - 舵机与主控共地 - 可选：PWM线上串联100Ω电阻（保护GPIO）

### 3.8 加热棒控制接口 (预留)

#### 3.8.1 电路连接

ESP32-C3                    光耦隔离模块                    继电器模块
GPIO6 ──────→ 220Ω ──→ PC817 IN ── OUT ──→ 继电器IN     │
5V    ──────────────────── VCC                             │
GND   ──────────────────── GND ────────────────────────────┤
                                                              │
                                                              ├─── COM ─── 电源输入 (AC)
                                                              ├─── NO  ──→ 加热棒
                                                              └─── NC  ──→ (预留)

加热棒接线端子

安全警告： 加热棒使用AC 220V供电，属于危险电压！必须使用光耦进行强弱电隔离，确保人身安全。

电路说明： - 光耦隔离（必须）： 使用PC817或其他光耦将ESP32的低压控制电路与220V强电侧完全隔离 - 光耦输入端串联220Ω限流电阻（LED正向电流约20mA） - 光耦输出端控制继电器模块 - 继电器使用交流触点（AC 5A/250VAC以上）

推荐方案：

方案一：光耦 + 继电器模块（推荐）
├── PC817 光耦隔离
├── 5V直流继电器模块（线圈5V，触点AC 10A）
└── 适用于标准配置

方案二：固态继电器SSR（可选）
├── 直接由GPIO控制
├── 无机械触点，寿命更长
└── 需选型AC-SSR，控制电压匹配

方案三：光耦 + 功率开关芯片（高级）
├── 光耦隔离 + 分立功率器件
└── 适用于定制设计

设计要点： - 光耦输入与输出之间必须有足够的隔离电压（≥1500V） - 220V强电布线必须与低压电路保持足够间距（≥3mm） - AC侧必须串联保险丝（1A~2A） - 强电部分使用专用的安全认证接线端子 - 建议增加TVS二极管（AC侧）做浪涌保护 - 整体设计需符合电气安全标准

强电安全检查清单：

□ 光耦隔离确认（PC817或等效）
□ 隔离电压 ≥ 1500V AC
□ 继电器触点额定电流 ≥ 加热棒额定电流2倍
□ AC侧串联保险丝
□ 强弱电物理隔离距离 ≥ 3mm
□ 强电走线有明显标识
□ 接地保护措施到位

### 3.9 串口调试接口

#### 3.9.1 电路连接

ESP32-C3          4Pin排针 (串口调试)
TX  ────────────── TX (发送)
RX  ────────────── RX (接收)
3.3V ───────────── 3.3V
GND ────────────── GND

电路说明： - 预留标准4Pin调试接口 - 用于固件烧录和日志输出 - 可连接USB转TTL模块（FT232/CH340）

设计要点： - 引脚顺序：TX/RX/3V3/GND - 建议标注TX/RX（注意交叉连接） - 可选增加0Ω电阻串联（可选调试/量产切换）

## 四、引脚分配表

| ESP32-C3 引脚 | 功能 | 说明 | 电气特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | OLED_SDA | I2C数据线 | 开漏输出，需上拉 |
| GPIO1 | OLED_SCL | I2C时钟线 | 开漏输出，需上拉 |
| GPIO3 | PUMP_RELAY | 水泵继电器控制 | 低电平触发 |
| GPIO4 | SERVO_PWM | 舵机PWM控制 | 输出PWM信号 |
| GPIO5 | WS2812B_DI | LED灯带数据 | 单线协议 |
| GPIO6 | HEATER_RELAY | 加热棒继电器(预留) | 低电平触发 |
| GPIO7 | DS18B20_DQ | 温度传感器数据线 | 需4.7K上拉（非Strapping引脚） |
| 3V3 | VDD | 主控电源 | 3.3V @ 500mA |
| 5V | VBUS | 负载电源 | 5V @ 2A+ |
| GND | GND | 系统地 | - |

## 五、物料清单 (BOM)

### 5.1 主动器件

| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-C3 Mini | ESP32-C3-Mini-1 | 1 | 主控芯片 |
| 2 | 稳压芯片 | AMS1117-3.3V | 1 | LDO稳压器 |
| 3 | DS18B20 | DS18B20防水探头 | 1 | 温度传感器 |
| 4 | OLED显示屏 | 0.66寸 SSD1306 I2C | 1 | 显示模块 |
| 5 | 继电器 | 5V 低电平触发 | 2 | 水泵+加热棒 |
| 6 | WS2812B灯条 | 5V RGB | 1 | LED照明 |
| 7 | 舵机 | SG90 9g | 1 | 喂食器 |

### 5.2 被动器件

| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解电容 | 1000μF/16V | 2 | 水泵/舵机滤波 |
| 2 | 电解电容 | 10μF/16V | 2 | LDO输入/输出滤波 |
| 3 | 陶瓷电容 | 100nF | 4 | 去耦电容 |
| 4 | 上拉电阻 | 4.7KΩ 0805 | 1 | DS18B20上拉 |
| 5 | 串联电阻 | 220Ω 0805 | 2 | WS2812B数据线保护 |
| 6 | 串联电阻 | 220Ω 0805 | 1 | 光耦输入限流 |
| 7 | 限流电阻 | 100Ω 0805 | 2 | GPIO保护(可选) |

### 5.3 保护器件

| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVS二极管 | SMBJ5.0A | 1 | USB过压保护 |
| 2 | 自恢复保险丝 | 500mA/6V | 1 | 过流保护 |
| 3 | 续流二极管 | 1N4007 | 2 | 继电器线圈保护 |
| 4 | 光耦隔离器 | PC817 | 1 | 加热棒AC220V隔离（必须） |
| 5 | AC保险丝 | 1A/250V | 1 | 加热棒回路保护 |

### 5.4 连接器件

| 序号 | 器件名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB接口 | Type-C/Micro-B | 1 | 电源输入 |
| 2 | 接线端子 | 2Pin 5.08mm | 4 | 水泵/加热棒/舵机/LED |
| 3 | 接线端子 | 3Pin 5.08mm | 2 | DS18B20/预留 |
| 4 | 排针 | 1×4Pin 2.54mm | 1 | 串口调试 |
| 5 | 接插件 | XH2.54 4Pin | 1 | OLED连接 |

### 5.5 完整BOM汇总

| 分类 | 品种数 | 物料总项数 |
| --- | --- | --- |
| 主动器件 | 7 | 9 |
| 被动器件 | 6 | 11 |
| 保护器件 | 5 | 6 |
| 连接器件 | 5 | 9 |
| 合计 | 23 | 35 |

## 六、设计要点与注意事项

### 6.0 GPIO选型指南

ESP32-C3 GPIO使用注意事项

| GPIO | 特殊功能 | 风险说明 | 推荐用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | Strapping引脚 | 上电电平影响Boot模式 | 谨慎使用/避免使用 |
| GPIO1 | Strapping引脚 | 上电电平影响Flash电压 | 谨慎使用/避免使用 |
| GPIO2 | Strapping引脚 | 上电电平影响启动调试 | 已用作DS18B20❌ |
| GPIO3 | Strapping引脚 | 上电电平影响ROM日志 | 谨慎使用 |
| GPIO4 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO5 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO6 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO7 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐用于DS18B20✓ |
| GPIO8 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO9 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO18 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |
| GPIO19 | 普通GPIO | USB D- | USB功能 |
| GPIO20 | 普通GPIO | USB D+ | USB功能 |
| GPIO21 | 普通GPIO | 无特殊限制 | 推荐使用 |

Strapping引脚说明： - ESP32-C3的GPIO0~GPIO3在芯片上电时作为Strapping引脚，读取内部熔丝状态 - 这些引脚在启动瞬间的电平会影响芯片行为 - 推荐做法： 上电后这些引脚可以正常使用，但应避免在上电时产生不确定电平 - 本设计选择GPIO7作为DS18B20数据线，完全避免Strapping引脚风险

### 6.1 电源设计要点

- USB供电电流评估

  - USB 2.0标准供电能力：500mA

  - USB 3.0标准供电能力：900mA

  - 建议使用5V/2A充电头确保供电充足

- 负载电流预算 | 负载 | 工作电流 | 峰值电流 | |——|———|———| | ESP32-C3 Mini | 70mA | 500mA | | WS2812B (10颗) | 600mA | - | | 水泵 | 200mA | 300mA | | 舵机 | 100mA | 250mA | | 继电器线圈 | 70mA | - | | OLED | 20mA | - | | 合计 | 1060mA | 1400mA |

- 建议

  - 正常工作时避免所有负载同时最大功率运行

  - WS2812B限流：可通过程序控制亮度或减少灯珠数量

  - 可选增加USB限流保护芯片

### 6.2 继电器设计注意事项

- 继电器选型

  - 水泵：5V/10A DC继电器

  - 加热棒：5V/10A AC继电器（需交流触点）

- 续流二极管必须接

  - 位置：反向并联在继电器线圈两端

  - 方向：阳极接GND，阴极接VCC

  - 作用：吸收线圈关断时的反向电动势

- 防止误动作

  - GPIO初始化时设为高电平（防止继电器意外吸合）

  - 使用低电平触发继电器模块

### 6.3 布线注意事项

- 电源线布线

  - 5V主电源线宽：建议0.5mm以上（电流2A）

  - 3.3V电源线宽：建议0.3mm以上

  - GND铺铜：保证足够的接地面积

- 信号线布线

  - WS2812B数据线：串联220Ω电阻，位于主控端

  - DS18B20数据线：4.7KΩ上拉电阻位于主控端

  - 舵机PWM线：尽量短且远离电源线

- 强弱电隔离

  - 220V加热棒部分与低压电路物理隔离

  - 使用光耦隔离（可选，提高安全性）

### 6.4 温度传感器注意事项

- DS18B20使用

  - 探头需放置于鱼缸水体中央位置

  - 线缆焊接处热缩管防水处理

  - 避免放置于加热棒正上方（局部温度过高）

- 温度精度

  - DS18B20精度：±0.5°C (-10°C~85°C)

  - 分辨率可设置：9/10/11/12位

### 6.5 OLED显示注意事项

- I2C地址

  - 默认地址：0x3C

  - 如需两个OLED：另一个地址0x3D

- 显示内容规划

  - 温度显示

  - 工作状态（水泵/LED/喂食）

  - WiFi状态

  - 时间显示（可选）

## 七、关键测试点

### 7.1 电源测试点

| 测试点 | 位置 | 正常值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP1 | USB输入 | 5.0V±0.2V | 万用表测USB引脚 |
| TP2 | AMS1117输入 | 5.0V±0.2V | 测芯片输入引脚 |
| TP3 | AMS1117输出 | 3.3V±0.1V | 测芯片输出引脚 |
| TP4 | ESP32 VDD | 3.3V±0.1V | 测主控电源引脚 |

### 7.2 信号测试点

| 测试点 | 位置 | 正常值/波形 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP5 | GPIO5 (LED数据) | PWM波形 800KHz | 示波器观察 |
| TP6 | GPIO4 (舵机PWM) | 50Hz PWM 1~2ms | 示波器观察 |
| TP7 | GPIO7 (DS18B20) | 单总线波形 | 示波器观察 |
| TP8 | GPIO0/1 (I2C) | I2C波形 400KHz | 示波器观察 |

### 7.3 功能测试流程

#### 电源测试

1. 上电前检查：
   □ 焊接无短路
   □ 极性正确
   □ 无多余焊锡

2. 电源测试：
   □ USB 5V正常
   □ AMS1117输出3.3V
   □ 无异常发热

#### 主控测试

3. 主控测试：
   □ 串口连接正常
   □ 固件烧录成功
   □ 启动日志正常输出

#### 外设测试

4. OLED测试：
   □ I2C通信正常
   □ 屏幕显示清晰
   □ 无花屏现象

5. DS18B20测试：
   □ 温度读取正常
   □ 数值合理（室温±5°C）

6. 继电器测试：
   □ 水泵继电器吸合/释放正常
   □ 续流二极管不发热

7. WS2812B测试：
   □ 灯珠全部点亮
   □ 颜色切换正常
   □ 无闪烁

8. 舵机测试：
   □ 角度控制正常
   □ 无异常噪音
   □ 运行平滑

### 7.4 常见故障排查

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 主控不启动 | 电源问题/焊接问题 | 检查3.3V供电/重新焊接 |
| OLED不显示 | I2C地址错误/接线错误 | 检查接线/A4/A5 |
| 温度读取失败 | 4.7K上拉缺失/接线错误 | 检查GPIO7上拉电阻 |
| LED不亮 | 数据线串联电阻/供电问题 | 检查220Ω电阻/5V供电 |
| 继电器不动作 | 控制信号反了/供电不足 | 检查GPIO3/5V供电 |
| 舵机不转 | PWM信号不对/供电不足 | 检查GPIO4 PWM/5V供电 |

## 八、原理图符号说明

### 8.1 接线端子定义

┌─────────────┐
│  J1         │  J1: 2Pin 水泵接口
│  ┌──┬──┐    │  PIN1: 5V
│  │  │  │    │  PIN2: GND
│  └──┴──┘    │
└─────────────┘

┌─────────────┐
│  J2         │  J2: 4Pin LED接口
│  ┌──┬──┐    │  PIN1: 5V
│  │  │  │    │  PIN2: DATA
│  │  │  │    │  PIN3: GND
│  │  │  │    │  PIN4: GND
│  └──┴──┘    │
└─────────────┘

┌─────────────┐
│  J3         │  J3: 3Pin 舵机接口
│  ┌──┬──┐    │  PIN1: 5V
│  │  │  │    │  PIN2: PWM
│  │  │  │    │  PIN3: GND
│  └──┴──┘    │
└─────────────┘

### 8.2 符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| VBUS | USB总线电压 5V |
| VDD | 主控供电电压 3.3V |
| GND | 系统地 |
| PULL-UP | 上拉电阻 |
| R | 限流/保护电阻 |
| C | 滤波/去耦电容 |
| D | 二极管 |
| RELAY | 继电器 |
| KΩ | 千欧电阻 |
| μF | 微法电容 |
| nF | 纳法电容 |

## 九、版本记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-21 | 初版发布 | 嵌入式硬件工程师 |
| V1.1 | 2026-05-21 | 修正DS18B20引脚从GPIO2改为GPIO7（避免strapping引脚风险）；增加加热棒AC220V光耦隔离方案说明；更新BOM增加光耦和保险丝 | 嵌入式硬件工程师 |

## 十、参考资料

- ESP32-C3 Mini 数据手册

- AMS1117 数据手册

- DS18B20 数据手册

- WS2812B 数据手册

- SG90 舵机数据手册

- SSD1306 OLED 数据手册

- ESP32-C3 硬件设计指南