Table of Contents

# 智能鱼缸PCB布局详细说明

版本：v1.0
日期：2026-05-21
PCB尺寸：50mm × 70mm（双面板）

## 一、整体布局规划

### 1.1 区域划分原则

+--------------------------------------------------+
|  [安装孔]           [安装孔]                     |
|    ●                   ●                         |
|                                                   |
|  +-----------+                    +-----------+  |
|  | 电源区    |    +-----------+   | 显示区    |  |
|  | USB +    |    | ESP32-C3  |   | OLED 0.66"|  |
|  | AMS1117  |    | 主控区     |   | I2C      |  |
|  +-----------+    +-----------+   +-----------+  |
|                                                   |
|  +-------------+    +-----------+                |
|  | 传感器区    |    | 执行器区   |   [安装孔]   |
|  | DS18B20   |    | 继电器×2   |     ●         |
|  | 接口       |    | 舵机+LED  |               |
|  +-------------+    +-----------+               |
|                                                   |
|  [安装孔]                            [安装孔]   |
|    ●                                    ●        |
+--------------------------------------------------+

### 1.2 布局区域说明

| 区域 | 位置 | 面积 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源区 | 左上角 | 12×15mm | USB输入、AMS1117-3.3降压 |
| 主控区 | 中央 | 15×20mm | ESP32-C3邮票孔贴片 |
| 显示区 | 右上 | 14×8mm | OLED 0.66寸接口 |
| 传感器区 | 左下 | 10×8mm | DS18B20单总线接口 |
| 执行器区 | 右下 | 18×15mm | 继电器×2、舵机、LED |

## 二、详细布局设计

### 2.1 电源区设计

位置：左上区域 (X: 5-17mm, Y: 8-23mm)

| 元器件 | 封装 | X坐标 | Y坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB Type-C | SMD 6Pin | 6 | 10 | 5V输入 |
| AMS1117-3.3 | SOT-223 | 12 | 18 | 3.3V稳压 |
| 输入电容 10μF | 0805 | 8 | 14 | 输入滤波 |
| 输出电容 22μF | 0805 | 14 | 22 | 输出滤波 |
| LED电源指示 | 0603 | 16 | 10 | 3.3V指示 |

布线要点： - USB 5V走线宽度：0.5mm（承载电流约500mA） - 铺铜区域需打过孔散热 - AMS1117输入输出电容尽量靠近引脚

### 2.2 主控区设计

位置：板中央 (X: 18-33mm, Y: 15-35mm)

| 元器件 | 封装 | X坐标 | Y坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 Mini | 邮票孔SMD | 25 | 25 | 核心控制 |
| 滤波电容 0.1μF×4 | 0402 | 21,29,21,29 | 18,18,32,32 | 电源滤波 |
| BOOT/RST按键 | 3×4轻触 | 20 | 20 | 烧录模式 |
| EN下拉电阻 10K | 0402 | 30 | 30 | 使能控制 |

邮票孔布局（ESP32-C3 Mini标准引脚间距）：

引脚间距：2.54mm（100mil）网格
  核心区域：18mm × 22mm
  邮票孔直径：1.0mm（内）/ 1.4mm（外焊盘）

### 2.3 显示区设计

位置：右上区域 (X: 35-49mm, Y: 8-16mm)

| 元器件 | 封装 | X坐标 | Y坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OLED接口 | 1.25mm 4Pin | 42 | 12 | I2C通信 |
| 上拉电阻 4.7K×2 | 0402 | 47 | 10,14 | I2C上拉 |

引脚定义： | PCB引脚 | 功能 | 连接到ESP32 | |———|——|————-| | 1 | VCC | 3V3 | | 2 | GND | GND | | 3 | SDA | GPIO0 | | 4 | SCL | GPIO1 |

### 2.4 传感器区设计

位置：左下区域 (X: 5-15mm, Y: 40-48mm)

| 元器件 | 封装 | X坐标 | Y坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS18B20接口 | 1.25mm 3Pin | 8 | 44 | 单总线温度 |
| 防静电TVS | SOT-23 | 12 | 46 | 浪涌保护 |
| 上拉电阻 4.7K | 0402 | 5 | 44 | 数据线上拉 |

接口定义： | PCB引脚 | 功能 | |———|——| | 1 | VCC (3.3V) | | 2 | DATA (GPIO7) | | 3 | GND |

### 2.5 执行器区设计

位置：右下区域 (X: 20-48mm, Y: 38-55mm)

| 元器件 | 封装 | X坐标 | Y坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器1（水泵） | SRD-5VDC | 24 | 48 | GPIO3控制 |
| 继电器2（加热） | SRD-5VDC | 38 | 48 | GPIO6控制 |
| 二极管1N4007×2 | DO-41 | 21,35 | 52 | 继电器续流 |
| 舵机接口 | 1.25mm 3Pin | 46 | 42 | GPIO4 PWM |
| LED接口 | 2Pin 2.0mm | 46 | 50 | GPIO5 WS2812B |

继电器驱动电路：

GPIO → 限流电阻(1K) → NPN三极管(S8050) → 继电器线圈
              ↓
         续流二极管1N4007

接口定义：

| 接口 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵继电器 | VCC(5V) | NO(公共) | COM(负载) |
| 加热继电器 | VCC(5V) | NO(公共) | COM(负载) |
| 舵机接口 | VCC(5V) | Signal(GPIO4) | GND |
| LED接口 | DOUT(GPIO5) | GND | - |

## 三、元器件坐标清单

### 3.1 完整坐标列表

元器件编号        封装          X(mm)   Y(mm)   角度    层
---------------------------------------------------------------
USB-C            USBC-6Pin     6.0     10.0     0      Top
C_USB_IN         0805           8.0     14.0     0      Top
U_REG            SOT-223       12.0    18.0     0      Top
C_REG_OUT        0805          14.0    22.0     0      Top
LED_PWR          0603          16.0    10.0     0      Top
R_LED_PWR        0402          18.0    10.0     0      Top

U_MCU            ESP32-C3-MINI 25.0    25.0     0      Top
C_MCU_1          0402          21.0    18.0     0      Top
C_MCU_2          0402          29.0    18.0     0      Top
C_MCU_3          0402          21.0    32.0     0      Top
C_MCU_4          0402          29.0    32.0     0      Top
SW_BOOT          3x4           20.0    20.0     0      Top
SW_RST           3x4           20.0    30.0     0      Top
R_EN             0402          30.0    30.0     0      Top

J_OLED           1.25mm-4P     42.0    12.0    90     Top
R_SDA            0402          47.0    10.0     0      Top
R_SCL            0402          47.0    14.0     0      Top

J_DS18B20        1.25mm-3P     8.0     44.0     0      Top
D_ESD            SOT-23        12.0    46.0     0      Top
R_DS18B20        0402          5.0     44.0     0      Top

RLY_WATER        SRD-5VDC      24.0    48.0     0      Top
RLY_HEAT         SRD-5VDC      38.0    48.0     0      Top
D_FLYBACK_1      DO-41         21.0    52.0     90     Top
D_FLYBACK_2      DO-41         35.0    52.0     90     Top
Q_TR_1           SOT-23        21.0    46.0     0      Top
Q_TR_2           SOT-23        35.0    46.0     0      Top
R_DRIVE_1        1K             24.0    44.0     0      Top
R_DRIVE_2        1K             38.0    44.0     0      Top
J_SERVO          1.25mm-3P     46.0    42.0     0      Top
J_LED            2.0mm-2P       46.0    50.0     0      Top

H1               M3孔          4.0     4.0      -      Mechanical
H2               M3孔          46.0    4.0      -      Mechanical
H3               M3孔          4.0     66.0     -      Mechanical
H4               M3孔          46.0    66.0     -      Mechanical

### 3.2 安装孔详细参数

| 孔位 | X坐标 | Y坐标 | 孔径 | 焊盘直径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 4.0mm | 4.0mm | 3.2mm | 5.0mm | 左上，电气隔离 |
| H2 | 46.0mm | 4.0mm | 3.2mm | 5.0mm | 右上，电气隔离 |
| H3 | 4.0mm | 66.0mm | 3.2mm | 5.0mm | 左下，电气隔离 |
| H4 | 46.0mm | 66.0mm | 3.2mm | 5.0mm | 右下，电气隔离 |

## 四、布线设计规范

### 4.1 线宽与电流关系

| 信号类型 | 线宽 | 层 | 载流能力 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5V电源 | 0.5mm | Top/Bottom | ~800mA | USB输入、继电器 |
| 3.3V电源 | 0.3mm | Top/Bottom | ~500mA | MCU、传感器 |
| GND铺铜 | 铺铜 | Top/Bottom | - | 完整地平面 |
| 信号线 | 0.2mm | Top/Bottom | - | GPIO、控制 |

### 4.2 走线规则

差分信号（I2C）： - SDA/SCL走线平行，间距0.3mm - 串联电阻靠近主控端 - 避免与高频信号平行

继电器驱动： - 线圈驱动线宽0.3mm - 续流二极管紧贴继电器引脚 - 强弱电间距≥2mm

敏感信号（DS18B20）： - 单总线走线尽量短 - 远离电源干扰源 - 上拉电阻靠近传感器端

### 4.3 铺铜策略

Top层铺铜区域：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ═══════════════ 5V 主走线 (0.5mm) ═══════════════     │
│                                                         │
│  ┌─────────┐      ┌─────────┐      ┌─────────┐         │
│  │  GND    │      │  GND    │      │  GND    │         │
│  │  铺铜   │      │  铺铜   │      │  铺铜   │         │
│  └─────────┘      └─────────┘      └─────────┘         │
│                                                         │
│  ═══════════════ GND 主走线 (0.3mm) ═══════════════     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Bottom层铺铜：完整GND平面

### 4.4 过孔规格

| 类型 | 内径 | 外径 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源过孔 | 0.4mm | 0.8mm | 5V/3.3V主回路 |
| 信号过孔 | 0.3mm | 0.6mm | 信号换层 |
| 散热过孔 | 0.5mm | 1.0mm | AMS1117散热 |

## 五、嘉立创SMT支持格式导入指南

### 5.1 立创EDA专业版导出流程

步骤1：导出嘉立创SMT格式

文件 → 导出 → 制版文件 → 选择以下选项：
├──gerber文件（RS-274X格式）
├──坐标文件（CSV格式）
├──物料清单（BOM，CSV格式）
└──SMT贴片文件（CSV格式）

步骤2：Gerber文件配置

单位：mm
精度：4:4
导出路径：./gerber/
包含层：
├── L1.Cu (顶层铜)
├── L2.Cu (底层铜)
├── F.Silk (顶层丝印)
├── B.Silk (底层丝印)
├── F.Mask (顶层阻焊)
├── B.Mask (底层阻焊)
├── F.Paste (顶层钢网)
├── B.Paste (底层钢网)
└── P.Drl (钻孔)

### 5.2 BOM清单模板

Comment,Designator,Footprint,Quantity
ESP32-C3-MINI,MCU1,ESP32-C3-MINI-SMD,1
AMS1117-3.3,U_REG,SOT-223,1
10uF/16V,C1,C0805,1
22uF/16V,C2,C0805,1
0.1uF/16V,C3;C4;C5;C6,C0402,4
USB Type-C,J_USB,USBC-6Pin-SMD,1
3.3V LED,D1,LED-0603,1
10K Ohm,R1;R_EN,R0402,2
4.7K Ohm,R2;R3;R4,R0402,3
1K Ohm,R5;R6,R0805,2
1N4007,D2;D3,DO-41,2
S8050,Q1;Q2,SOT-23,2
SRD-5VDC,RLY1;RLY2,Relay-SRD-SMD,2
1.25mm 3Pin,J1;J3,J1.25-3P,2
1.25mm 4Pin,J2,J1.25-4P,1
2.0mm 2Pin,J4,J2.0-2P,1

### 5.3 SMT坐标文件格式

Designator,Mid X,Mid Y,Layer,Rotation
C1,8.000,14.000,T,0.0
C2,14.000,22.000,T,0.0
C3,21.000,18.000,T,0.0
C4,29.000,18.000,T,0.0
C5,21.000,32.000,T,0.0
C6,29.000,32.000,T,0.0
D1,16.000,10.000,T,0.0
J_USB,6.000,10.000,T,0.0
J1,42.000,12.000,T,90.0
J2,8.000,44.000,T,0.0
J3,46.000,42.000,T,0.0
J4,46.000,50.000,T,0.0
MCU1,25.000,25.000,T,0.0
Q1,21.000,46.000,T,0.0
Q2,35.000,46.000,T,0.0
R1,18.000,10.000,T,0.0
R2,47.000,10.000,T,0.0
R3,47.000,14.000,T,0.0
R4,5.000,44.000,T,0.0
R5,24.000,44.000,T,0.0
R6,38.000,44.000,T,0.0
RLY1,24.000,48.000,T,0.0
RLY2,38.000,48.000,T,0.0
U_REG,12.000,18.000,T,0.0

### 5.4 嘉立创SMT下单流程

- 访问嘉立创官网 → 进入SMT下单页面

- 上传Gerber文件 → 自动解析PCB信息

- 上传BOM文件 → 系统匹配元器件

- 确认物料 → 选择原厂原牌/替代料

- 上传坐标文件 → 确认元器件位置

- 审核PCBA → 3D预览确认

- 提交订单 → 等待生产

### 5.5 特殊元器件说明

| 元器件 | 处理方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-C3 Mini | 需要 Gerber 手动定位 | 提供精确坐标文件 |
| USB Type-C | 标准SMD | 确保焊盘开窗 |
| 继电器 | SMD带引脚 | 引脚需要上锡 |
| 安装孔 | NPTH（非金属化） | 避开铺铜 |

## 六、电气安全注意事项

### 6.1 强弱电隔离

- 5V/3.3V走线与继电器端子保持≥2mm间距

- 继电器输出端（强电）走底层，避开顶层敏感信号

- 隔离槽宽度≥1mm

### 6.2 防护措施

- DS18B20接口增加TVS二极管防护

- USB输入增加自恢复保险丝（500mA）

- 继电器线圈并联续流二极管

### 6.3 散热设计

- AMS1117背部铺铜并打过孔散热

- 继电器区域保持通风

- 大电流走线加宽或铺铜

## 七、版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-21 | 初始版本，完成基本布局 |

本文档由嵌入式硬件工程师生成，适用于嘉立创SMT贴片生产