Table of Contents

# 桌面智能鱼缸 PCB 设计说明书

版本: V1.0
日期: 2026-05-21
设计者: 嵌入式硬件工程师

## 1. 产品概述

- 产品名称: 桌面智能鱼缸

- 外形尺寸: 15×15×15cm

- 适用对象: 小型鱼类/虾/螺

- 主控芯片: ESP32-C3 Mini（邮票孔贴片封装）

- 供电方式: USB 5V 输入，用户自备充电头

- 通信方式: 本地局域网 Web 控制

## 2. PCB 基本参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 板子尺寸 | 50mm × 70mm（双面板） |
| 板厚 | 1.6mm |
| 最小线宽 | 0.2mm（信号线） |
| 最小线距 | 0.2mm |
| 过孔直径 | 0.4mm（内径）/ 0.8mm（外径） |
| 铺铜 | 地线铺铜，网格铺铜减少翘曲 |
| 安装孔 | 4个 M3 螺丝孔，分布在四角 |
| 板边禁布区 | 2mm |

## 3. 引脚分配表

| GPIO | 功能 | 接口类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO0 | OLED SDA | I2C | 弱电信号 |
| GPIO1 | OLED SCL | I2C | 弱电信号 |
| GPIO2 | DS18B20 数据线 | 单总线 | 需 4.7K 上拉电阻 |
| GPIO3 | 水泵继电器控制 | 低电平触发 | 强电控制 |
| GPIO4 | 舵机 PWM | PWM 输出 | 需 10K 下拉电阻 |
| GPIO5 | WS2812B 数据线 | 单线协议 | 弱电信号 |
| GPIO6 | 加热棒继电器（预留） | 低电平触发 | 强电控制 |

## 4. 元器件布局清单

### 4.1 主控区（板子中央偏左）

| 元器件 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 Mini | 邮票孔贴片 | 1 | 居中放置 |
| 滤波电容 100nF | 0805 | 4 | VCC 退耦 |
| 复位电路 | 10K + 100nF | 1 | BOOT 模式 |

### 4.2 电源区（左下角）

| 元器件 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-C 母座 | SMD | 1 | 5V 输入 |
| TVS 二极管 | SMA | 1 | 浪涌保护 |
| 保险丝 1A | 1206 | 1 | 过流保护 |
| 5V 滤波电容 22uF | 0805 | 2 | 电源滤波 |
| 3.3V LDO | SOT223 | 1 | AMS1117-3.3 |

### 4.3 传感器/显示区（左上角）

| 元器件 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED 0.66” 4P 排针 | 1.27mm 间距 | 1 | I2C 接口 |
| DS18B20 3P 排针 | 2.54mm 间距 | 1 | 温度探头 |
| 4.7K 上拉电阻 | 0805 | 1 | DS18B20 数据线上拉 |

### 4.4 执行器区（右侧）

| 元器件 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵继电器模块 | 5V 继电器 | 1 | 低电平触发 |
| 加热棒继电器接口 | 2P 端子 | 1 | 预留 |
| 舵机接口 3P | 2.54mm 间距 | 1 | PWM 控制 |
| WS2812B 接口 3P | 2.54mm 间距 | 1 | LED 灯条 |
| 10K 下拉电阻 | 0805 | 1 | 舵机 PWM 防干扰 |

### 4.5 安装孔

| 位置 | 坐标（mm） | 孔径 |
| --- | --- | --- |
| 左上角 | (4, 4) | M3 |
| 右上角 | (46, 4) | M3 |
| 左下角 | (4, 66) | M3 |
| 右下角 | (46, 66) | M3 |

## 5. PCB 布局草图（俯视图）

+----------------------------------------------------+
|  ○                                                ○|
|                                                    |
|   +---------+     +---------------+                |
|   | OLED    |     | ESP32-C3 Mini |                |
|   | 4P      |     |   (邮票孔)     |                |
|   +---------+     +---------------+                |
|                                                    |
|   +---------+                                  +---+
|   | DS18B20 |                                  |水 |
|   |  3P    |                                  |泵 |
|   +---------+                                  |继 |
|                                                  |电 |
|                                                  +---+
|                                                    |
|   +---------+     +-------+                      +---+
|   | 舵机    |     | LDO   |                      |加 |
|   | 3P     |     | 3.3V  |                      |热 |
|   +---------+     +-------+                      |棒 |
|                                                    |继 |
|   +---------+                                  +---+电|
|   |WS2812B  |                                  +-------+
|   | 3P     |                                  | USB-C |
|   +---------+                                  +-------+|
+----------------------------------------------------+
|  ○                                                ○|
+----------------------------------------------------+

图例：
○ = M3 安装孔
+---+ = 继电器模块
+---+ = 接线端子
+---+ = 排针接口

## 6. 布线策略

### 6.1 走线宽度设计

| 线路类型 | 线宽 | 载流能力 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V 主电源 | 0.5mm | ~1A | USB 输入、电源主干 |
| 3.3V 电源 | 0.3mm | ~500mA | 主控供电、传感器 |
| 地线 | 铺铜 | - | 铺铜连接各 GND |
| 信号线 | 0.2mm | - | GPIO、I2C、PWM |

### 6.2 分区布局原则

+------------------------------------------+
|              弱电信号区                   |
|   [OLED]  [DS18B20]  [WS2812B]           |
|                                          |
|            +----------+                  |
|            | ESP32-C3 |                  |
|            |   Mini   |                  |
|            +----------+                  |
|                                          |
|   [舵机]                              [继电器]|
|              强电控制区                   |
+------------------------------------------+

分区说明: - 弱电区（左上）：OLED、DS18B20、WS2812B —— 抗干扰要求高 - 主控区（中央）：ESP32-C3 Mini —— 信号交汇点 - 强电区（右侧）：继电器、舵机接口 —— 继电器线圈会产生干扰

### 6.3 关键布线要点

#### 电源布线

- USB 5V → 保险丝 → TVS → 滤波电容 → LDO

- LDO 输出 3.3V → 主控及弱电元件

- 5V 和 3.3V 分别铺铜，大面积铺铜散热

- 每个 IC 的 VCC 引脚放置 100nF 退耦电容

#### 信号线布线

- I2C（SDA/SCL）走线平行等距，避免跨越高速信号

- DS18B20 数据线预留 4.7K 上拉电阻位置（靠近主控端）

- WS2812B 数据线尽量短，必要时加 33R 串联电阻

- 舵机 PWM 线加 10K 下拉电阻，防止开机误动作

#### 继电器布线

- 继电器控制线（GPIO3、GPIO6）与信号线保持 3mm 以上间距

- 继电器输出端与主控区域物理隔离

- 继电器线圈并联续流二极管（1N4007）

#### 接地策略

- 模拟地（DS18B20）和数字地通过单点连接

- 继电器地与主控地隔离，减少干扰

- 安装孔与地铺铜连接，作为屏蔽接地

## 7. 接口定义

| 接口编号 | 接口名称 | 针数 | 间距 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | OLED 接口 | 4P | 1.27mm | I2C 显示屏 |
| J2 | DS18B20 接口 | 3P | 2.54mm | 温度传感器 |
| J3 | 水泵接口 | 2P | 3.81mm | 水泵继电器输出 |
| J4 | 舵机接口 | 3P | 2.54mm | 舵机 PWM 控制 |
| J5 | WS2812B 接口 | 3P | 2.54mm | LED 灯条 |
| J6 | 加热棒接口 | 2P | 3.81mm | 加热棒继电器输出（预留） |
| J7 | USB-C | 6P | - | 5V 电源输入 |

## 8. 注意事项

### 8.1 电气安全

- 强电区域（继电器、水泵、加热棒）与弱电区域保持物理隔离

- 继电器输出端走线远离信号线，防止干扰

- USB 输入端加 TVS 保护，防止静电损伤

### 8.2 信号完整性

- I2C 总线走线长度不超过 10cm

- 高速信号（WS2812B）避免直角走线，使用 45 度或圆弧过渡

- 敏感信号线（DS18B20）远离继电器和大电流走线

### 8.3 PCB 可制造性

- 器件间距大于 0.3mm，方便贴片

- 邮票孔边缘留 0.5mm 工艺边

- SMD 元件统一采用 0805 封装以上，方便手工焊接调试

### 8.4 热设计

- LDO 并联 22uF 电容帮助散热

- 大电流走线铺铜加锡，增加载流能力

- 继电器模块发热较大，布局时注意周围通风

## 9. 版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-21 | 初始版本 |

文档结束