Table of Contents

# 智能鱼缸产品规格书

版本：V1.0
日期：2026-05-21
产品型号：SFT-001

## 一、产品概述

### 1.1 产品定位

桌面智能鱼缸，一款面向普通养鱼爱好者的智能水族产品，主打”省心”理念，让用户无需操心喂食、灯光开关、水温监测等日常维护工作。

### 1.2 目标用户

- 上班族：工作忙，忘记喂鱼

- 养鱼新手：不知道怎么设置灯光和过滤

- 小空间用户：桌面、办公桌、卧室放置

### 1.3 核心卖点

| 卖点 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动喂食 | 定时定量，不忘喂鱼 |
| 智能灯光 | 模拟自然节律，支持多种颜色 |
| 温度监测 | 实时水温，异常报警 |
| 手机控制 | 局域网Web控制，随时查看状态 |
| 小巧便携 | 15cm³，不占空间 |

## 二、技术规格

### 2.1 基本参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 缸体尺寸 | 15 × 15 × 15 cm |
| 水容量 | 约2.5L |
| 材质 | 亚克力（2mm厚） |
| 总重量 | 约1.2kg（空缸） |
| 总高度 | 178mm |

### 2.2 电子系统

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | ESP32-C3 Mini |
| 通信方式 | WiFi 2.4GHz |
| 控制方式 | 局域网Web |
| 供电 | USB 5V/2A |

### 2.3 功能参数

| 功能 | 参数 |
| --- | --- |
| 水泵 | 9025型静音水泵，5V |
| 灯光 | WS2812B LED × 12颗 |
| 舵机 | SG90 9g微型舵机 |
| 温度传感器 | DS18B20 防水探头 |
| 显示 | OLED 0.66寸 I2C |

### 2.4 工作环境

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0°C ~ 45°C |
| 储存温度 | -10°C ~ 60°C |
| 相对湿度 | 10% ~ 90%（无凝露） |

## 三、功能说明

### 3.1 自动喂食

- 定时喂食：每天最多3次，可设置具体时间

- 手动喂食：手机端一键触发

- 食量控制：小/中/大三档

### 3.2 智能灯光

- 颜色模式：9种预设颜色 + 自定义RGB

- 亮度调节：0-100%

- 定时开关：可设置每日自动开关时间

- 特效模式：渐变、呼吸灯

### 3.3 温度监测

- 实时显示当前水温

- 温度报警：超出设定范围时通知

- 历史记录：最近24小时温度曲线

### 3.4 水泵控制

- 手动开关

- 自动模式：可设置运行间隔

### 3.5 本地显示

- OLED屏幕显示：当前温度、时间、设备状态

### 3.6 扩展功能（预留接口）

- 加热棒接口（升级配件）

## 四、控制方式

### 4.1 Web控制

在局域网内，通过浏览器访问设备IP即可控制。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备发现 | 首次启动AP模式，设置WiFi后自动连接 |
| 控制界面 | 响应式设计，手机/电脑均可访问 |
| API接口 | RESTful API，支持二次开发 |

### 4.2 首次配网

- 首次上电，设备创建热点 FishTank_AP

- 手机连接该热点

- 浏览器访问 192.168.4.1

- 输入家庭WiFi信息

- 设备自动重启并连接家庭WiFi

## 五、功耗参数

| 状态 | 功耗 |
| --- | --- |
| 待机 | 约0.5W |
| 水泵运行 | 约2W |
| 灯光全亮 | 约1.5W |
| 舵机动作 | 约1W |
| 最大功耗 | 约5W |

## 六、可靠性指标

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| MTBF | ≥5000小时 |
| 使用寿命 | ≥3年 |
| PCB焊接不良率 | ≤0.5% |
| 结构件不良率 | ≤1% |

## 七、包装清单

| 物品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 鱼缸本体 | 1 | 含缸体、底座、缸盖 |
| 电源线 | 1 | USB-A to USB-C，1m |
| 温度传感器 | 1 | DS18B20防水探头 |
| 过滤棉 | 1 | 生化棉 |
| 说明书 | 1 | 含快速使用指南 |
| 保修卡 | 1 | 一年保修 |

## 八、认证信息

| 认证 | 状态 |
| --- | --- |
| CE | 申请中 |
| CCC | 申请中 |
| RoHS | 申请中 |

## 九、版本历史

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-21 | 初版发布 |

文档结束