Table of Contents

# 智能鱼缸使用说明书

版本：V1.0
日期：2026-05-21
产品型号：SFT-001

## 一、产品概览

感谢您购买智能鱼缸！这款产品专为忙碌的养鱼爱好者设计，让您无需操心喂食、灯光等日常维护。

### 快速开始

- 开箱检查 — 确认所有配件齐全

- 首次配网 — 连接手机WiFi设置

- 开始使用 — 享受智能养鱼体验

## 二、开箱检查

请确认包装内包含以下物品：

| 物品 | 数量 |
| --- | --- |
| 鱼缸本体 | 1 |
| 电源线（USB） | 1 |
| 过滤棉 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 保修卡 | 1 |

如有任何缺失，请联系客服。

## 三、首次使用

### 3.1 放置鱼缸

- 选择平稳的桌面位置

- 避免阳光直射

- 远离空调和暖气

- 确保电源插座方便使用

### 3.2 连接电源

- 将USB电源线连接到鱼缸底部USB接口

- 使用5V/2A手机充电头供电

- 等待OLED屏幕亮起

### 3.3 手机配网

- 首次启动后，鱼缸会创建热点

- 打开手机WiFi，搜索 FishTank_AP

- 连接热点，密码 12345678

- 打开浏览器，访问 192.168.4.1

- 在设置页面输入您的WiFi信息

- 点击保存，设备自动重启

注意： - WiFi必须是2.4GHz频段（不支持5G） - WiFi密码输入错误会导致连接失败

### 3.4 查看设备IP

正常连接后，OLED屏幕会显示IP地址，例如 192.168.1.100

## 四、控制界面

### 4.1 访问控制

在同一局域网内，打开浏览器访问鱼缸IP地址即可。

例如：http://192.168.1.100

### 4.2 主界面功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态显示 | 温度、水泵状态、灯光状态 |
| 水泵控制 | 开关水泵 |
| 灯光控制 | 调节颜色和亮度 |
| 喂食控制 | 手动喂食 |
| 定时设置 | 设置自动开关时间 |

## 五、功能说明

### 5.1 水泵控制

- 点击”开关”按钮控制水泵

- 绿色表示运行中

- 水泵每2小时自动运行15分钟

### 5.2 灯光控制

- 开关：点击开关灯

- 颜色：点击选择预设颜色

- 亮度：拖动滑块调整亮度

- 定时：设置自动开关时间

### 5.3 喂食控制

- 点击”喂食”按钮立即喂食

- 支持小/中/大三档食量

- 建议每天喂食1-2次

### 5.4 温度监测

- 实时显示当前水温

- 建议温度范围：20-28°C

- 如需加热，请购买配套加热棒

## 六、日常维护

### 6.1 换水

每7天换水一次，换水步骤： 1. 拔开换水接口的塞子 2. 用容器接水 3. 换水后重新加入新水

### 6.2 清洗过滤棉

每15天清洗一次过滤棉： 1. 取出过滤盒 2. 用清水冲洗过滤棉 3. 晾干后重新安装

### 6.3 清洁缸体

用软布轻轻擦拭亚克力表面，避免使用酒精或化学溶剂。

## 七、常见问题

### WiFi连接失败

- 确认WiFi是2.4GHz频段

- 检查WiFi密码是否正确

- 尝试重置：长按复位键10秒，重新配网

### OLED屏幕不亮

- 检查USB电源是否连接

- 检查电源适配器是否正常工作

- 尝试更换USB线

### 温度显示异常

- 检查温度传感器是否浸入水中

- 等待30秒让传感器稳定

### 水泵不转

- 检查是否设置了自动模式

- 手动点击开关测试

- 检查水管是否堵塞

## 八、规格参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 15×15×15 cm |
| 水容量 | 约2.5L |
| 供电 | USB 5V/2A |
| WiFi | 2.4GHz |
| 功耗 | 最大5W |

## 九、安全提示

- 请使用5V/2A电源适配器

- 避免让水进入底座电子仓

- 请勿在无人看管下长时间运行

- 如发现异常立即断电

## 十、售后服务

| 服务 | 说明 |
| --- | --- |
| 保修期 | 1年（人为损坏除外） |
| 客服时间 | 周一至周五 9:00-18:00 |
| 联系方式 | 见保修卡 |

祝您养鱼愉快！