Table of Contents

# 智能鱼缸测试用例文档

版本：V1.0
日期：2026-05-21
产品型号：SFT-001

## 一、测试概述

### 1.1 测试目的

验证智能鱼缸的软硬件功能是否满足设计要求，确保产品稳定可靠。

### 1.2 测试环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电源 | USB 5V/2A 适配器 |
| WiFi | 2.4GHz 无线路由器 |
| 测试工具 | 万用表、示波器（可选）、热风枪 |
| 测试环境 | 室温 20-25°C |

## 二、硬件测试

### 2.1 电源系统测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR-01 | USB供电电压 | 万用表测量USB接口VBUS | 4.8V ~ 5.2V | □通过 □不通过 |
| PWR-02 | 3.3V输出 | 万用表测量LDO输出 | 3.25V ~ 3.4V | □通过 □不通过 |
| PWR-03 | 5V负载能力 | 接水泵满载运行10分钟 | 无明显压降 | □通过 □不通过 |
| PWR-04 | 继电器驱动 | 给继电器线圈供电 | 吸合正常 | □通过 □不通过 |

### 2.2 传感器测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEN-01 | DS18B20温度读取 | 对比实际水温 | ±0.5°C以内 | □通过 □不通过 |
| SEN-02 | 传感器响应时间 | 记录温度变化到显示的时间 | <5秒 | □通过 □不通过 |
| SEN-03 | OLED显示 | 观察屏幕显示是否正常 | 无坏点、无花屏 | □通过 □不通过 |

### 2.3 执行器测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | 水泵开关 | Web控制水泵开关 | 继电器吸合、水泵运行 | □通过 □不通过 |
| ACT-02 | LED颜色 | 控制不同颜色 | 颜色正确 | □通过 □不通过 |
| ACT-03 | LED亮度 | 调节亮度0-100% | 亮度渐变正常 | □通过 □不通过 |
| ACT-04 | 舵机转动 | 触发喂食 | 转动顺畅、无卡顿 | □通过 □不通过 |
| ACT-05 | 舵机角度 | 测量喂食位置 | 落食在缸内 | □通过 □不通过 |

## 三、软件测试

### 3.1 WiFi功能测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WF-01 | WiFi连接 | 输入正确的SSID/密码 | 成功连接 | □通过 □不通过 |
| WF-02 | WiFi重连 | 断开WiFi后恢复 | 自动重连成功 | □通过 □不通过 |
| WF-03 | AP模式 | 长按复位键10秒 | 进入AP模式 | □通过 □不通过 |
| WF-04 | 信号强度 | 查看RSSI值 | >-70dBm | □通过 □不通过 |

### 3.2 Web功能测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | 页面加载 | 浏览器访问IP | 页面正常显示 | □通过 □不通过 |
| WEB-02 | 水泵控制 | 点击水泵开关 | 状态同步变化 | □通过 □不通过 |
| WEB-03 | 灯光控制 | 调节亮度/颜色 | 状态同步变化 | □通过 □不通过 |
| WEB-04 | 喂食控制 | 点击喂食按钮 | 舵机动作 | □通过 □不通过 |
| WEB-05 | 定时设置 | 设置开关灯时间 | 到时自动执行 | □通过 □不通过 |
| WEB-06 | 状态显示 | 查看温度显示 | 数据正确 | □通过 □不通过 |

### 3.3 API测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | /api/status | GET请求 | 返回JSON状态 | □通过 □不通过 |
| API-02 | /api/pump | 控制水泵 | 响应正确 | □通过 □不通过 |
| API-03 | /api/led | 控制灯光 | 响应正确 | □通过 □不通过 |
| API-04 | /api/feed | 触发喂食 | 响应正确 | □通过 □不通过 |

## 四、压力测试

### 4.1 连续运行测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STR-01 | 24小时运行 | 连续运行24小时 | 无死机、无异常 | □通过 □不通过 |
| STR-02 | 7天运行 | 连续运行7天 | 功能正常 | □通过 □不通过 |
| STR-03 | 高温运行 | 45°C环境下运行 | 功能正常 | □通过 □不通过 |

### 4.2 频繁操作测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STR-04 | 连续开关灯100次 | 快速开关灯100次 | 无故障 | □通过 □不通过 |
| STR-05 | 连续喂食50次 | 快速触发喂食50次 | 无故障 | □通过 □不通过 |

## 五、防水测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 判定标准 | 测试记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | 泼水测试 | 缸体表面泼水 | 无进水 | □通过 □不通过 |
| WP-02 | 浸泡测试 | 底座放入水中 | 无短路 | □通过 □不通过 |
| WP-03 | 密封检查 | 目视检查各密封处 | 无气泡 | □通过 □不通过 |

## 六、测试结果汇总

| 测试类别 | 通过项 | 不通过项 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件测试 | /10 | /10 | % |
| 软件测试 | /12 | /12 | % |
| 压力测试 | /5 | /5 | % |
| 防水测试 | /3 | /3 | % |
| 总计 | /30 | /30 | % |

### 测试结论

□ 通过（通过率≥95%）
□ 不通过（需要整改）

### 不通过项说明

| 序号 | 问题描述 | 原因分析 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、签名确认

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工程师 |  |  |  |
| 研发工程师 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |

文档结束