Table of Contents

# 智能鱼缸装配指导书

版本：V1.0
日期：2026-05-21
产品型号：SFT-001

## 一、装配前准备

### 1.1 所需工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 十字螺丝刀 | 固定螺丝 |
| 尖嘴钳 | 夹持小零件 |
| 热风枪/电烙铁 | 焊接线束 |
| 万用表 | 检查通断 |
| 酒精棉片 | 清洁表面 |
| 硅胶 | 密封防水 |

### 1.2 检查物料

按照BOM清单核对所有物料，确保无缺失。

## 二、底座组装

### 2.1 安装PCB主板

- 将PCB主板放置在底座腔内

- 对准4个定位柱

- 用螺丝固定4个角

注意：轻拿轻放，避免划伤PCB

### 2.2 安装水泵

- 将水泵放入水泵固定座

- 调整水泵方向（进水口朝下）

- 用硅胶密封水泵安装孔

- 连接水管（进水管+出水管）

### 2.3 安装舵机

- 将舵机放入喂食器壳

- 对准轴孔

- 用螺丝固定

- 连接舵机线到PCB（J4接口）

### 2.4 安装OLED屏幕

- 将OLED屏幕嵌入前面板凹槽

- 排线从背面走线

- 连接I2C排线到PCB（J2接口）

### 2.5 安装温度传感器

- 将DS18B20探头穿过防水塞

- 从缸体内部穿入底座

- 连接传感器线到PCB（J3接口）

### 2.6 合上底座上盖

- 检查所有线束是否整理好

- 对准卡扣

- 均匀按压四周

- 用螺丝固定上盖

## 三、缸体组装

### 3.1 清洁亚克力板

用酒精棉片擦拭所有亚克力板，去除保护膜和灰尘。

### 3.2 粘接缸体

- 底板粘接

  - 在底板边缘涂抹氯仿

  - 对准侧板粘接面

  - 压紧固定

  - 等待30秒初固定

- 侧板粘接

  - 依次粘接4块侧板

  - 每块粘接后等待30秒

  - 确保45°倒角对齐

  - 粘接完成后静置24小时

注意：氯仿有毒，佩戴口罩和手套，在通风环境下操作

### 3.3 安装过滤盒

- 将生化棉放入过滤盒

- 将过滤盒放入底座卡槽

- 确认可拆卸方向

## 四、总装

### 4.1 缸体与底座配合

- 检查密封圈是否安装到位

- 将缸体对准底座卡槽

- 均匀下压直至完全配合

- 检查四周缝隙是否均匀

### 4.2 连接水管

- 进水管：水泵 → 缸内

- 出水管：过滤盒 → 缸内

- 用快插接头固定

### 4.3 安装LED灯条

- 撕开LED背胶

- 沿缸体顶部粘贴

- 连接线束到PCB（J1接口）

### 4.4 安装缸盖

- 对准喂食口位置

- 合上缸盖

- 检查开合顺畅

## 五、电气检查

### 5.1 通电前检查

| 检查项 | 方法 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 电源接口 | 目视检查 | 无虚焊 |
| 传感器接口 | 轻拉测试 | 无松动 |
| 继电器接口 | 目视检查 | 无短路 |
| OLED排线 | 检查连接 | 无脱落 |

### 5.2 首次通电

- 连接USB电源

- 观察OLED屏幕是否亮起

- 等待WiFi连接提示

- 用手机搜索WiFi热点

## 六、注意事项

### 6.1 防水要求

- 所有线缆穿孔处使用硅胶密封

- 底座上盖与缸体接触面使用密封圈

- 水泵安装后做24小时浸水测试

### 6.2 静电防护

- 焊接时佩戴防静电手环

- PCB避免裸手触碰焊点

- 存放时使用防静电袋

### 6.3 安全提示

- 氯仿有毒，通风操作

- 加热棒使用时注意防烫

- USB电源不超过5V

## 七、常见问题

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| OLED不亮 | 排线松动 | 重新插接排线 |
| 水泵不转 | 继电器故障 | 检查继电器接线 |
| 温度显示异常 | 传感器未连接 | 检查J3接口 |
| WiFi连接失败 | WiFi非2.4G | 使用2.4G频段 |

文档结束