Table of Contents

# ESP32智能鱼缸固件设计说明书

版本：v1.0
日期：2026-05-21
作者：嵌入式硬件工程师

## 一、固件整体架构

### 1.1 系统架构概览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         ESP32-C3 Mini                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐   │
│  │ Web服务器 │  │ 配 置 管  │  │ 定时任务  │  │ 传感器采集│   │
│  │  Async    │  │ 理模块   │  │ 调度器   │  │ 循环任务  │   │
│  │ WebServer │  │ Config   │  │ Scheduler│  │ SensorLoop│   │
│  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘   │
│        └───────────────┼───────────────┼─────────────┘         │
│                        ▼               ▼                         │
│              ┌─────────────────────────────┐                    │
│              │       系统核心抽象层         │                    │
│              │  (设备控制 + 状态管理)       │                    │
│              └─────────────────────────────┘                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐       │
│  │ 水泵   │ │ LED   │ │ 舵机   │ │ DS18B20│ │ OLED  │       │
│  │ 继电器 │ │WS2812B│ │ SG90   │ │ 温度   │ │ I2C   │       │
│  │GPIO3   │ │GPIO5   │ │GPIO4   │ │GPIO2   │ │GPIO0/1│       │
│  └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.2 模块划分

| 模块名称 | 职责 | 对外接口 |
| --- | --- | --- |
| WiFiManager | WiFi连接管理，自动重连，AP/Station模式切换 | init() / connect() / getStatus() |
| WebServer | HTTP服务器，处理API请求，提供Web界面 | handleRoot() / handleAPI() / handleSet() |
| DeviceControl | 各设备的统一抽象与控制接口 | setPump() / setLED() / setServo() / getTemp() |
| SensorManager | 温度采集与传感器数据管理 | readTemp() / getAverage() |
| Scheduler | 定时任务调度（喂食、开关灯） | addTask() / checkTasks() / runTask() |
| ConfigManager | 配置存储与读取（Flash分区） | save() / load() / reset() |
| OLEDDisplay | OLED屏幕驱动与界面显示 | displayStatus() / displayTemp() |

### 1.3 目录结构

fish-tank-firmware/
├── src/
│   ├── main.cpp              # 入口文件
│   ├── config.h              # 配置定义
│   ├── devices/
│   │   ├── Pump.h/cpp        # 水泵控制
│   │   ├── LED.h/cpp         # LED控制
│   │   ├── Servo.h/cpp       # 舵机控制
│   │   └── Temperature.h/cpp# 温度传感器
│   ├── services/
│   │   ├── WebServer.h/cpp   # Web服务
│   │   ├── Scheduler.h/cpp   # 定时任务
│   │   └── ConfigManager.h/cpp# 配置管理
│   └── display/
│       └── OLEDDisplay.h/cpp  # OLED显示
├── data/
│   └── index.html            # Web界面文件（SPIFFS）
├── platformio.ini            # 平台配置文件
└── README.md

## 二、程序流程图

### 2.1 主程序流程

┌─────────────────────────────────────────────┐
│                  系统启动                    │
│              (Boot / Setup)                 │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│           硬件初始化阶段                     │
│  - GPIO引脚初始化                            │
│  - I2C总线初始化（OLED）                     │
│  - OneWire总线初始化（DS18B20）              │
│  - ADC初始化（如有）                         │
│  - 定时器初始化                              │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│           存储加载阶段                       │
│  - 从Flash加载用户配置                       │
│  - 加载定时任务列表                          │
│  - 恢复上次设备状态                          │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│           WiFi连接阶段                       │
│  - 读取保存的SSID/Password                   │
│  - 尝试连接WiFi                              │
│  - 若失败，启动AP模式（192.168.4.1）         │
│  - 连接成功后获取IP                          │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│           服务启动阶段                       │
│  - 启动Web服务器（端口80）                   │
│  - 注册API路由                               │
│  - 启动定时任务调度器                        │
│  - 启动传感器采集任务                        │
│  - 启动OLED显示任务                          │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────┐
│              主循环 (Loop)                   │
│  ┌─────────────────────────────────────┐    │
│  │  1. WiFi心跳检测                    │    │
│  │  2. 处理Web请求                     │    │
│  │  3. 执行定时任务检查                 │    │
│  │  4. 采集温度传感器数据              │    │
│  │  5. 更新OLED显示                    │    │
│  │  6. 非阻塞延时（yield）             │    │
│  └─────────────────────────────────────┘    │
└─────────────────┬───────────────────────────┘
                  │
                  └───→ 无限循环

### 2.2 Web请求处理流程

浏览器请求
    │
    ▼
┌─────────────┐   GET /   ┌─────────────────┐
│ HTTP请求解析 │─────────→│ 返回Web界面      │
└─────────────┘           │ (index.html)    │
    │                    └─────────────────┘
    │
    ▼
┌─────────────┐  POST /api/xxx
│ 路由匹配    │
└──────┬──────┘
       │
  ┌────┴────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
  ▼         ▼        ▼        ▼        ▼        ▼
 /api/pump /api/led /api/feed /api/time /api/config
  │         │        │        │        │        │
  ▼         ▼        ▼        ▼        ▼        ▼
控制水泵   控制LED   触发喂食  设置时间  读取/保存
响应JSON   响应JSON   响应JSON  响应JSON  响应JSON

### 2.3 定时任务调度流程

┌─────────────────────────────────────────┐
│            定时任务调度器                 │
├─────────────────────────────────────────┤
│  任务列表（存储在Flash）                  │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐       │
│  │ 喂食任务    │  │ 灯光任务    │       │
│  │ - 时间      │  │ - 时间      │       │
│  │ - 动作      │  │ - 状态      │       │
│  │ - 已启用    │  │ - 已启用    │       │
│  └─────────────┘  └─────────────┘       │
└─────────────┬───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│  每分钟检查一次                          │
│  - 获取当前时间（RTC或NTP）              │
│  - 遍历任务列表                         │
│  - 匹配时间戳                           │
│  - 执行对应动作                         │
│  - 记录执行日志                         │
└─────────────────────────────────────────┘

## 三、所需库及版本

### 3.1 核心框架

| 库名称 | 版本 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Core for ESP32 | ≥2.0.0 | ESP32基础框架 | ESP32 Board Package |

### 3.2 网络与Web

| 库名称 | 版本 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPAsyncWebServer | ≥1.2.0 | 异步Web服务器 | esphomelib-core |
| AsyncTCP | ≥1.1.4 | ESP32异步TCP库 | esphomelib-core |

### 3.3 传感器与外设

| 库名称 | 版本 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OneWire | ≥2.3.7 | OneWire总线通信 | Paul Stoffregen |
| DallasTemperature | ≥3.9.0 | DS18B20温度读取 | Miles Burton |
| FastLED | ≥3.6.0 | WS2812B LED控制 | FastLED Team |
| ESP32Servo | ≥0.12.0 | SG90舵机PWM控制 | John K. Bennett |
| Adafruit_GFX | ≥1.11.0 | OLED图形库 | Adafruit |
| Adafruit_SSD1306 | ≥2.5.0 | SSD1306 OLED驱动 | Adafruit |
| Wire | 内置 | I2C通信 | Arduino核心库 |

### 3.4 存储与配置

| 库名称 | 版本 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preferences | 内置 | Flash存储（ESP32内置） | ESP32核心库 |
| SPIFFS | 内置 | 文件系统存储 | ESP32核心库 |

### 3.5 工具库

| 库名称 | 版本 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ArduinoJson | ≥6.21.0 | JSON解析与生成 | Benoit Blanchon |

### 3.6 platformio.ini 依赖配置示例

[env:esp32-c3-mini]
platform = espressif32
board = esp32-c3-mini
framework = arduino

lib_deps =
    esphome/ESPAsyncWebServer@^1.2.3
    esphome/AsyncTCP-esp32@^1.2.2
    OneWire@^2.3.7
    DallasTemperature@^3.9.1
    fastled/FastLED@^3.6.0
    esphome/ESP32Servo@^0.12.1
    adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.9
    adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.9
    bblanchon/ArduinoJson@^6.21.5

## 四、Web界面功能规划

### 4.1 页面结构

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│            🐟 智能鱼缸控制中心                   │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  [状态卡片]  [控制面板]  [定时设置]  [配置]     │
└─────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 状态显示区

| 功能 | 描述 | 数据源 |
| --- | --- | --- |
| 当前温度 | 显示水温（带单位℃） | DS18B20 |
| 水泵状态 | ON/OFF 指示灯 | GPIO3状态 |
| LED状态 | 颜色预览 + 亮度百分比 | GPIO5/PWM |
| 喂食状态 | 下次喂食时间 | Scheduler |
| 连接状态 | WiFi IP / 连接失败 | WiFiManager |
| 运行时间 | 设备运行时长 | system uptime |

### 4.3 控制面板

#### 4.3.1 水泵控制

- 开关按钮：一键开启/关闭

- 状态指示：绿色=运行中，灰色=关闭

- 自动模式：设置运行间隔（如每2小时运行15分钟）

#### 4.3.2 LED灯控制

- 颜色选择器：RGB色盘或预设颜色（白/蓝/红/绿/紫/暖黄）

- 亮度滑块：0-100% 调节PWM占空比

- 快速模式：日出模式（渐亮）/ 日落模式（渐暗）/ 彩虹模式

- 定时开关：与定时任务联动

#### 4.3.3 喂食控制

- 立即喂食：手动触发舵机旋转

- 食量设置：小/中/大 三档（对应舵机旋转角度）

- 喂食日志：记录最近10次喂食时间

### 4.4 定时设置

| 任务类型 | 可配置项 |
| --- | --- |
| 喂食定时 | 时间点（小时:分钟）、重复（每天/工作日/周末）、食量 |
| 灯光定时 | 开灯时间、关灯时间、亮度、颜色 |
| 水泵定时 | 运行时间段、间歇比例 |

### 4.5 设备配置

- WiFi设置：选择网络/输入密码/测试连接

- 显示设置：OLED屏幕亮度（0-255）、显示内容切换

- 恢复出厂：清除所有配置

- 固件信息：显示版本、运行时间、内存使用

### 4.6 API接口设计

| 接口 | 方法 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/status | GET | - | {temp, pump, led, servo} |
| /api/pump | POST | {"action":"on/off"} | {"success":true} |
| /api/led | POST | {"color":"#RRGGBB", "brightness":80} | {"success":true} |
| /api/feed | POST | {"size":"medium"} | {"success":true, "message":"已喂食"} |
| /api/schedule | GET | - | {schedules:[...]} |
| /api/schedule | POST | {type, time, action} | {"success":true} |
| /api/config | GET/POST | 配置JSON | {success:true} |

## 五、配置存储方案

### 5.1 存储介质选择

| 方案 | 优点 | 缺点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preferences（Flash） | API简单，断电保存，寿命长 | 写入次数有限（约10万次） | ★★★★★ |
| EEPROM模拟 | 传统方案 | ESP32无真实EEPROM，模拟慢 | ★★★ |
| SPIFFS | 可存储文件 | 写入慢，不适合频繁更新 | ★★★★ |
| SD卡 | 大容量 | 增加硬件成本 | ★★ |

推荐方案：使用 ESP32 内置 Preferences 库

### 5.2 存储结构设计

Flash分区规划:
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│    系统区       │    配置区      │    日志区      │
│  (受保护)       │ (Preferences) │   (可选)      │
└────────────────┴────────────────┴────────────────┘

Preferences键值设计:
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│         键名             │            说明                    │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ wifi.ssid               │ WiFi名称                          │
│ wifi.password           │ WiFi密码（加密存储）               │
│ pump.auto               │ 水泵自动模式 (0/1)                 │
│ pump.interval           │ 水泵间隔（分钟）                   │
│ pump.duration           │ 水泵运行时长（秒）                 │
│ led.color               │ LED颜色 (#RRGGBB)                 │
│ led.brightness          │ LED亮度 (0-255)                   │
│ led.mode                │ LED模式 (static/rainbow/fade)     │
│ schedule.feed_time      │ 喂食时间 HH:MM                    │
│ schedule.feed_repeat    │ 喂食重复 daily/weekday/weekend     │
│ schedule.feed_size      │ 食量 small/medium/large            │
│ schedule.light_on       │ 开灯时间 HH:MM                    │
│ schedule.light_off      │ 关灯时间 HH:MM                    │
│ schedule.light_brightness│ 开灯亮度                          │
│ display.brightness      │ OLED亮度 (0-255)                  │
│ device.name             │ 设备名称                          │
│ system.version          │ 固件版本号                        │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

### 5.3 读写策略

- 启动时：从Flash加载完整配置到内存结构体

- 运行时：优先读写内存，异步写入Flash

- 写入时机：

  - 用户操作触发设置时写入

  - 定时任务修改配置时写入

  - 避免频繁写入（如温度每秒上报不写入Flash）

- 数据校验：

  - 存储CRC校验码

  - 启动时校验完整性，损坏则使用默认值

### 5.4 安全考虑

- WiFi密码使用Base64简单编码存储（非明文）

- 提供恢复出厂设置功能（清除所有配置）

- 固件版本升级时保留用户配置（版本兼容）

## 六、扩展功能预留

| 功能 | 说明 | 实现难度 |
| --- | --- | --- |
| OTA升级 | Web界面上传固件升级 | 中等 |
| MQTT对接 | 接入Home Assistant等平台 | 中等 |
| 水质监测 | 增加pH值、浑浊度传感器 | 需硬件 |
| 摄像头 | 远程查看鱼缸画面 | 需硬件 |
| 声控 | 接入Alexa/小爱同学 | 简单 |

## 七、注意事项与风险点

- GPIO复用：GPIO0/1用于I2C，需确保OLED地址不冲突（通常0x3C）

- PWM限制：ESP32-C3有4个PWM通道，注意舵机和LED引脚分配

- 温度采样间隔：DS18B20建议采样间隔≥1秒

- WiFi重连：实现看门狗，防止WiFi断开后死机

- Flash写入：避免在中断中写入Flash

文档结束