Table of Contents

# 桌面智能鱼缸 — 结构设计说明书

版本： v1.0
作者： 机械工程师 Agent
日期： 2026-05-21
状态： 初稿

## 一、产品概述与设计目标

### 1.1 产品定位

桌面智能鱼缸是一款面向普通养鱼爱好者的智能水族产品，集成了水循环过滤、LED 照明、自动喂食、温度监测和 OLED 信息显示五大功能。缸体采用 15×15×15 cm 亚克力结构，总高度控制在 18 cm 以内，适合桌面摆放。

### 1.2 设计约束汇总

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 缸体外尺寸 | 150 × 150 × 150 mm |
| 总高度 | ≤ 180 mm |
| 底座面积 | 160 × 160 mm（比缸体每边大 5 mm） |
| 底座高度 | ≤ 50 mm |
| 亚克力壁厚 | 2 mm |
| 水容量 | 约 2.5 L |
| 底座内部腔体 | 130 × 130 × 40 mm |
| 过滤盒空间 | 80 × 40 × 30 mm |
| 水管内径 | 4 mm |
| 舵机轴孔 | 5 mm |
| PCB 定位孔 | 3 mm（直径） |

### 1.3 设计原则

- 所有结构件优先适配 FDM 3D 打印工艺，公差统一加放 +0.2 mm

- 后续注塑可沿用同款 3D 模型，仅需调整材料参数

- 优先选用 ABS（3D 打印）/ PP（注塑），兼顾韧性与耐水

- 可拆卸设计覆盖所有需要维护的部件，换水无需工具

- 防水等级：底座外壳 IP54（泼溅防护），灯条 IP67

## 二、零件清单

### 2.1 底座外壳（Base Housing）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-01 |
| 文件名 | base_housing.stl |
| 材料 | ABS |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 160 × 160 × 48（壁厚 3 mm） |
| 公差 | 所有装配面 +0.2 mm |

功能： 容纳全部电子件、过滤系统和泵，提供防水外壳和安装基准面。

设计要点： - 主体为闭合盒形，底部封闭，顶部开放（通过上盖封闭） - 前壁预留 OLED 屏开孔：63 × 22 mm（长 × 宽），位置距底面 25 mm - 侧壁预留两根水管过孔：φ6 mm（内径 4 mm 管，外径含壁） - 底部四角设计 M3 沉头螺钉孔（φ5 mm 沉孔，φ3.2 mm 通孔），距边 8 mm - 内腔四个角设计 φ4 mm 定位柱（高度 8 mm），用于 PCB 导向定位 - 内腔中央设计过滤盒导向槽（宽 82 mm，深 5 mm） - 内壁设计水泵固定凸台（φ20 mm 圆台，高 4 mm） - 外观要求：四角倒圆 R3 mm，利于手持

### 2.2 底座上盖（Base Top Cover）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-02 |
| 文件名 | base_top_cover.stl |
| 材料 | ABS |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 160 × 160 × 5 |
| 公差 | 外形 +0.2 mm |

功能： 密封底座腔体，定位并固定所有 PCB，是缸体安装的基准面。

设计要点： - 四角 M3 × 8 mm 螺钉通孔（φ3.2 mm），与底座外壳沉头孔配合 - 中央开设 140 × 140 mm 的开口（让位缸体底部），法兰边宽 10 mm - 法兰内沿设计倒角 1 × 45°，引导缸体插入 - PCB 定位孔 4 个：φ3 mm，位置与外壳内定位柱对齐 - 前端右侧开设舵机线出口槽：宽 8 mm，深 3 mm

### 2.3 缸体底板（Tank Bottom Plate）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-03 |
| 文件名 | tank_bottom.stl |
| 材料 | PMMA（亚克力），2 mm 板激光切割 |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 150 × 150 × 2 |
| 公差 | 尺寸 ±0.15 mm |

功能： 缸体底部密封，与四块侧板粘接形成水密缸体，底部与底座上盖法兰配合。

设计要点： - 四角设计 R2 mm 圆角（激光切割标准能力） - 底部边缘设计宽 4 mm、厚 2 mm 的密封法兰（四周连续），与底座上盖法兰槽配合 - 中央区域设置水泵吸水口通孔：φ8 mm（位于底板中央偏后位置） - 四周设计 4 个 φ3 mm 加强筋孔（局部减重，非透孔，深度 1 mm）

### 2.4 缸体侧板 × 4（Tank Side Panels）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-04-A/B/C/D |
| 文件名 | tank_side_A/B/C/D.stl |
| 材料 | PMMA（亚克力），2 mm 板激光切割 |
| 数量 | 4 |
| 尺寸（mm） | 150 × 150 × 2（高 × 宽 × 厚） |

功能： 组成缸体四面墙壁，与底板和顶盖粘接密封。

设计要点： - 四块板尺寸一致，互换使用 - 上边缘和下边缘设计粘接坡口（45° × 1 mm），增大粘接面积 - 前面板（朝向 OLED）居中预留 φ8 mm 过线孔（DS18B20 温度线） - 侧面（朝向底座侧壁水管方向）预留 φ6 mm 过孔（LED 排线出口） - 长边方向设计 2 mm 宽、1 mm 深的定位台阶（粘接时对齐用）

### 2.5 缸盖（Tank Lid）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-05 |
| 文件名 | tank_lid.stl |
| 材料 | ABS |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 150 × 150 × 8 |

功能： 封闭缸体顶部，中央开设喂食开口，承载喂食器和 LED 灯条。

设计要点： - 中央开设φ60 mm 的喂食圆孔（落食通道） - 孔周围设计宽 5 mm、厚 2 mm 的法兰边，用于粘接密封圈 - 法兰边内侧设计 O 形圈沟槽（φ65 mm，断面φ3 mm 圆形），防水防逃 - 前端左侧设计 LED 灯条嵌入槽：宽 10 mm，深 4 mm，长度 150 mm - 两侧设计卡扣（宽 8 mm，高 5 mm），与缸体侧板顶端卡合 - 后端设计通风栅格孔（5 × φ4 mm 圆孔，间距 8 mm）

### 2.6 过滤盒（Filter Box）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-06 |
| 文件名 | filter_box.stl |
| 材料 | ABS（支持 PP） |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 80 × 40 × 28 |

功能： 装载过滤海绵，实现物理过滤，可从底座正面抽出清理。

设计要点： - 盒体为长方体，内部净空间：78 × 38 × 26 mm（容纳标准 70×35×25 mm 海绵块 × 2） - 底面设计 2 mm 高底脚，避免贴底堵住进水孔 - 底面和侧面设计进水缝隙（宽 1.5 mm，共 6 条），引导水流进入 - 前端设计拉取手柄（宽 15 mm，深 6 mm，厚 5 mm） - 侧面设计定位肋（宽 2 mm，高 3 mm），与底座内导向槽配合 - 顶面设计挂钩结构（与底座上盖挂钩孔配合），防止抽出时脱落 - 材料表面做粗糙化处理（打印时设置 10% 填充），增大滤水表面积

### 2.7 水泵固定座（Pump Mount）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-07 |
| 文件名 | pump_mount.stl |
| 材料 | ABS + TPU 减震套 |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | φ24 × 18（主体）+ TPU 减震套 φ22 × 8 |

功能： 固定潜水泵，隔振降噪，防止渗漏，提供进出水接口。

设计要点： - 主体为圆筒形，外径 φ24 mm，内腔 φ20 mm（适配常见 12 V 微型潜水泵） - 底部设计 4 个 M2.5 螺钉孔，固定泵体 - 侧面设计两个快插接头座（内径 φ4 mm），用于进出水管 - 快插接头为独立零件 PT-07A（见 2.11 水管快接头） - 外套 TPU 减震套（肖氏硬度 60 A），厚 3 mm，邵尔 A 硬度 60，隔振 ≥ 15 dB - 顶部设计卡槽，与底座上盖凸台配合定位

### 2.8 喂食器壳（Feeder Housing）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-08 |
| 文件名 | feeder_housing.stl |
| 材料 | ABS |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | φ70 × 30（主体） |

功能： 安装于缸盖喂食孔上方，容纳舵机和鱼食储料仓。

设计要点： - 主体为圆筒形，外径 φ70 mm，内径 φ62 mm，高度 28 mm - 底部设计法兰边（宽 5 mm，厚 2 mm），与缸盖喂食孔法兰面粘接 - 侧面预留舵机线走线槽（宽 5 mm，深 3 mm） - 顶部设计卡槽，容纳舵机（SG90，9 g 标准尺寸） - 舵机固定孔：4 × φ2 mm，间距 22 mm × 22 mm（适配 SG90） - 中央开设 φ5 mm 轴孔（舵机输出轴穿过） - 材料壁厚 4 mm，可承受潮湿环境和定期开盖取食

### 2.9 喂食转盘（Feeding Disc）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-09 |
| 文件名 | feeding_disc.stl |
| 材料 | ABS |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | φ58 × 3 |

功能： 与舵机轴配合，旋转时将储料仓中的鱼食分次拨入缸内。

设计要点： - 主体为圆盘形，直径 φ58 mm，厚 3 mm - 中央 φ5 mm 轴孔，与舵机输出轴过盈配合（压入安装） - 盘面设计 2 个扇形拨片（宽 15 mm，高 8 mm，间隔 180°），将鱼食从仓内拨出 - 拨片与盘面夹角 30°，旋转方向为单向拨食 - 底部设计 1 mm 深的储食槽（与喂食器壳内腔配合，防止漏食）

### 2.10 LED 固定座（LED Mount）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-10 |
| 文件名 | led_mount.stl |
| 材料 | ABS + 透明硅胶密封 |
| 数量 | 1 |
| 尺寸（mm） | 150 × 10 × 6 |

功能： 固定 WS2812B 灯条，导光，防水密封。

设计要点： - 主体为长条形，宽度 10 mm，高度 6 mm，长度 150 mm - 中央开 V 形凹槽（深 4 mm，宽 8 mm），灯条嵌入其中 - 两侧设计宽 1 mm 的卡扣唇，夹持灯条 FPC 软板（宽 8 mm） - 底部设计宽 2 mm 的硅胶密封唇，与缸盖 LED 槽配合压紧 - 端部设计防水塞（φ4 mm 橡胶塞） - 建议灯条：WS2812B 30 LEDs/m，IP67 封装，粘贴于 V 形槽底部 - 导光设计：V 形槽内壁作抛光处理（砂纸 2000 目），减少光损失

### 2.11 水管快接头（Quick Connector）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 零件编号 | PT-11 |
| 文件名 | quick_connector.stl |
| 材料 | PP（注塑）/ ABS（3D 打印） |
| 数量 | 4（2 进 2 出） |
| 尺寸（mm） | φ8 × 20（外径 × 长度） |

功能： 快速拆装水管，换水时无需工具，一拔即卸。

设计要点： - 主体为圆柱形，外径 φ8 mm，内孔 φ4 mm（匹配 4 mm 内径硅胶管） - 一端设计锥形锁紧结构（锥角 30°），插入软管后自密封 - 另一端设计外螺纹（M6 × 0.5，螺纹长 6 mm），与水泵固定座PT-07配合 - 中间设计手柄环（外径 φ12 mm），便于拔插施力 - 推荐配合：软管内径 4 mm，外径 6 mm，长度 150 mm（透明硅胶管）

## 三、整体装配示意图

┌─────────────────────────┐
                        │     缸盖 Tank Lid       │  PT-05
                        │  ┌─────────────────┐    │
                        │  │   喂食口 φ60    │    │  喂食器壳 PT-08
                        │  └────────┬────────┘    │  舵机+转盘 PT-09
                        │      ○   │   ○         │  LED灯条 PT-10
    ┌──────────────┐    ├──────────┴──────────────┤
    │              │    │                        │
    │  侧板 C(左)  │    │     缸体侧板 × 4       │  PT-04
    │  侧板 A(前)  │    │     (粘接密封)         │
    │  侧板 B(右)  │    │                        │
    │  侧板 D(后)  │    ├────────────────────────┤  底板 PT-03
    │              │    │  ★ 水泵吸水口 ★       │
    └──────────────┘    └────────────────────────┘
           ┌────────────────┴────────────────┐
           │         底座上盖 PT-02           │
           │   ┌─────────────────────────┐   │
           │   │  [OLED屏幕]   [舵机线]  │   │
           │   └─────────────────────────┘   │
     ┌─────┴─────────────────────────────┴─────┐
     │              底座外壳 PT-01              │
     │  ┌───────┐              ┌───────────┐   │
     │  │过滤盒 │  ┌──────┐   │  水泵固定座 │   │
     │  │  ★   │  │ PCB  │   │    ◉      │   │
     │  │(抽屉)│  │  □  │   │            │   │
     │  └───────┘  └──────┘   └────────────┘   │
     │  ← 进水(过滤)  → 出水(快插接头)         │
     └──────────────────────────────────────────┘
       [快插接头] [快插接头] [快插接头] [快插接头]
           │         │         │         │
       ┌───┴─────────┴─────────┴─────────┴───┐
       │        桌面 / 底座支撑脚               │
       └───────────────────────────────────────┘

图例：
★ = 可拆卸/维护件  ◉ = 水泵  □ = PCB  ○ = 舵机

## 四、关键配合尺寸

### 4.1 缸体与底座配合

| 配合面 | 尺寸（mm） | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缸体底板外沿 → 底座上盖法兰槽 | 150 → 149.8 | −0.2 | 卡槽宽 4 mm，深 2 mm |
| 缸体侧板 → 底板粘接缝 | 150 ± 0.15 | — | 激光切割精度 |
| 缸盖卡扣 → 侧板顶端 | 8 × 2（宽 × 高） | +0.2 | 卡入深度 ≥ 3 mm |
| 缸体安装后总高 | 150 mm | — | 缸体高 |

### 4.2 底座内部装配

| 配合面 | 尺寸（mm） | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB → 底座上盖定位孔 | 4 × φ3（孔距 100 × 100） | +0.15 | 定位销导向 |
| 过滤盒 → 底座导向槽 | 80 × 2（宽槽） | +0.3 | 抽屉式滑入 |
| 水泵固定座 → 底座凸台 | φ22 → φ22.2 | +0.2 | TPU减震套过盈 |
| 快插接头 → 水泵座 | M6 × 0.5 螺纹 | +0.1 | 手动拧紧 |

### 4.3 缸盖与喂食系统

| 配合面 | 尺寸（mm） | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喂食口 → O形圈沟槽 | φ65 → φ65.2 | +0.2 | φ3 mm 硅胶圈 |
| 舵机轴孔 → 舵机轴 | φ5 → φ5.2 | +0.2 | 过盈压入 |
| 喂食转盘 → 舵机轴 | φ5 → φ5.15 | +0.15 | 粘接固定 |
| LED固定座 → 缸盖槽 | 10 × 4（宽 × 深） | +0.2 | 卡入固定 |

### 4.4 水路系统

| 配合面 | 尺寸（mm） | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快插接头 → 硅胶管 | 内φ4 → 外φ6 | — | 锥形自密封 |
| 快插接头 → 水泵座 | M6 外螺纹 | +0.1 | 手动装配 |
| 水管弯折半径 | ≥ 15 mm | — | 防折弯堵塞 |

## 五、装配顺序

建议从上到下、从内到外、最后密封的顺序进行总装。

### Step 1 — 底座内部预装（干燥环境）

- 安装水泵固定座：将 TPU 减震套套在水泵上，对准底座凸台压入，确认卡槽扣合

- 安装过滤盒：从底座前面板方向滑入导向槽，推到底后上扣，确认锁定

- 安装 PCB：对准 4 个 φ3 mm 定位孔，放上定位柱后用 M3 螺钉固定

- 连接线束：舵机线、水泵线、OLED 排线、温度探头线分别接入 PCB 对应接口

- 安装水管快接头：在手柄环位置拧紧到水泵座上，确认密封（可用生料带加强）

### Step 2 — 安装底座上盖

- 放置底座上盖：对准四角的 M3 螺钉孔，放上盖体

- 固定螺钉：用 M3 × 8 mm 沉头螺钉 4 颗拧紧（扭矩 0.3 N·m，避免过紧）

- 检查密封：确认上盖周边无可见缝隙

### Step 3 — 粘接缸体

注意：亚克力粘接需使用专用 ABS 胶水 或 氯仿（CHCl₃），固化时间 24 h。

- 粘接底板与侧板：将 4 块侧板分别与底板粘接，用定位台阶保证垂直度

- 粘接侧板间接缝：四块侧板相互粘接形成方筒，确保 90° 角（用角尺校验）

- 粘接顶盖密封条：在底板顶面涂胶前，先安装密封法兰（宽 4 mm）

⚠️ 注意：粘接完成后至少等待 24 小时 再注水测试，确保胶水完全固化。

### Step 4 — 安装缸盖与喂食系统

- 粘接 O 形圈：在缸盖喂食口法兰槽内放入 φ3 mm 硅胶圈

- 安装 LED 固定座：将灯条嵌入 V 形槽，压入缸盖 LED 槽，两端插入防水塞

- 安装喂食器壳：对准法兰面粘接到缸盖上（可用 ABS 胶水）

- 安装舵机：用 4 颗 M2 螺钉将舵机固定在喂食器壳顶部

- 安装喂食转盘：将转盘压入舵机轴，用少量 AB 胶固定

### Step 5 — 总装

- 安装缸体：将粘好的缸体从上方落入底座上盖的法兰槽，确认四边完全就位

- 安装缸盖：将缸盖卡扣扣入侧板顶端，确认密封圈压紧

- 连接快插管路：连接进水管（吸水口→过滤盒）和出水管（水泵→回归缸体）

- 功能测试：注水通电，测试水泵、灯、喂食舵机、OLED 显示、温度监测

- 气密测试：静置 24 h，检查各连接处无渗漏

### 维护拆卸顺序（换水/清理时）

- 拔掉两根快插水管 → 水排空

- 打开缸盖 → 取出鱼

- 从底座前面拉出过滤盒 → 清洗/更换海绵

- 如需清理水泵，拧开快插接头，取出水泵固定座清理

## 六、材料清单

### 6.1 结构件材料

| 零件编号 | 零件名称 | 3D 打印材料 | 注塑材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | 底座外壳 | ABS | PP | 1 | 壁厚 3 mm |
| PT-02 | 底座上盖 | ABS | PP | 1 | 板厚 5 mm |
| PT-03 | 缸体底板 | PMMA 板 | PMMA 板 | 1 | 激光切割 |
| PT-04 | 缸体侧板 ×4 | PMMA 板 | PMMA 板 | 4 | 激光切割 |
| PT-05 | 缸盖 | ABS | PP | 1 | 板厚 8 mm |
| PT-06 | 过滤盒 | ABS | PP | 1 | 可抽抽屉 |
| PT-07 | 水泵固定座 | ABS+TPU | PP+TPU | 1 | 主体+减震套 |
| PT-08 | 喂食器壳 | ABS | PP | 1 | 壁厚 4 mm |
| PT-09 | 喂食转盘 | ABS | PP | 1 | 厚 3 mm |
| PT-10 | LED 固定座 | ABS | PP | 1 | 需抛光内壁 |
| PT-11 | 水管快接头 ×4 | ABS | PP | 4 | 标准件 |

### 6.2 紧固件清单

| 品名 | 规格 | 数量 | 材料 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉头螺钉 | M3 × 8 mm | 4 | 不锈钢 304 | 底座上盖固定 |
| 螺钉 | M2 × 6 mm | 4 | 不锈钢 304 | 舵机固定 |
| 螺钉 | M2.5 × 8 mm | 4 | 不锈钢 304 | 水泵固定 |
| 定位柱 | φ4 mm × 8 mm | 4 | ABS（打印件） | PCB 定位 |
| O 形圈 | φ65 mm，φ3 mm 断面 | 1 | 硅胶 60° | 缸盖密封 |

### 6.3 五金件和标准件

| 品名 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚克力板 | 200 × 200 × 2 mm | 5 张 | 缸体侧板+底板 |
| 硅胶管 | 内φ4 × 外φ6 mm，长 200 mm | 2 根 | 进水/出水 |
| 硅胶管 | 内φ4 × 外φ6 mm，长 150 mm | 2 根 | 水泵到缸体 |
| WS2812B 灯条 | 30 LEDs/m，IP67，150 mm | 1 条 | LED 照明 |
| 魔术贴 | 20 × 20 mm | 2 片 | 线束整理 |

### 6.4 密封和粘接材料

| 品名 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ABS 胶水 / 氯仿 | 液体，5 mL | 亚克力板粘接 |
| 704 硅胶 | 透明，半流淌 | 水泵座密封、快插接头密封 |
| 生料带 | 宽 12 mm | 螺纹密封（M6 快插） |
| AB 胶 | 5 分钟快干 | 喂食转盘与舵机轴固定 |

## 七、公差与质量控制

### 7.1 3D 打印公差规范

| 特征类型 | 公差加放 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 卡扣/槽配合 | +0.2 mm | FDM 打印典型公差 |
| 螺纹孔 | +0.15 mm | 螺纹区域不加工 |
| 轴孔（舵机轴 φ5） | +0.2 mm | 过盈配合区 |
| 法兰贴合面 | ±0.1 mm | 平面度控制 |
| 水路内壁 | +0.3 mm | 防堵塞，过流面积保证 |
| 外观面 | — | 打印后砂纸打磨处理 |

### 7.2 激光切割精度

- 亚克力板尺寸公差：±0.15 mm（激光切割标准）

- 接缝间隙要求：≤ 0.2 mm（粘接前预处理）

- 垂直度检验：90° ± 0.5°

### 7.3 防水测试要求

| 测试项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 底座浸泡 | 24 h 无渗水（水位低于上盖 2 cm） |
| 水管快接头 | 手动拔插 20 次无渗漏 |
| 缸盖密封 | 注满水 24 h 水位下降 ≤ 3 mm |
| LED 防水 | 灯条区域喷水 1 min 无短路 |

## 八、版本记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-05-21 | 初稿创建，完成零件清单、装配图、配合尺寸、装配顺序、材料清单 | 机械工程师 |