Table of Contents

# 智能鱼缸3D结构详细设计文档

版本： V1.0
日期： 2026-05-21
作者： 机械工程师
状态： 初稿

## 一、产品规格总览

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 缸体尺寸 | 15×15×15cm | 亚克力2mm厚 |
| 底座尺寸 | 16×16×5cm | 3D打印件 |
| 总高度 | 178mm | 含缸体+底座 |
| 缸体材质 | 亚克力(PMMA) | 透明 |
| 底座材质 | PLA/ABS | 防水处理 |

## 二、零件清单与设计要点

### 2.1 底座外壳

功能： 防水外壳，容纳电子PCB、元器件、接口

关键尺寸： - 外形尺寸：160×160×50mm - 内腔尺寸：130×130×40mm（用于PCB安装） - 壁厚：2.5mm - 底部厚度：3mm（加强）

设计要点： - 外壳预留USB-C接口孔位（12×8mm），位于侧面 - 预留OLED屏幕开口：35×12mm（位于外壳正面） - 预留按键孔：3个，直径5mm，间距10mm - 底部设计4个M3沉头螺钉孔（用于固定上盖） - 沉头孔深度：2mm，直径6mm - 外壳内部设计PCB定位柱4个（M3螺纹孔） - 定位柱高度：5mm，间距120×120mm

配合关系： - 与底座上盖：卡扣+螺钉双固定 - 与缸体底板：卡槽配合（深度5mm）

材料选择： PLA（熔点220°C，强度好，成本低）

### 2.2 底座上盖

功能： 定位PCB，密封电子腔

关键尺寸： - 外形尺寸：156×156×3mm - PCB定位孔：4个，直径3.2mm（3D公差） - PCB定位柱：4个，高度8mm，外径6mm，内径M3 - 水泵接口：外径10mm，内径8mm - 舵机安装孔：20×20mm间距

设计要点： - 上盖设计环形密封槽，槽宽3mm，深1.5mm - 密封槽用硅胶O型圈（内径130mm）密封 - PCB固定螺钉：M3×8mm沉头螺钉 - 预留舵机线走线槽：宽5mm，深2mm - 预留传感器线走线孔：直径3mm×2个

配合关系： - 与底座外壳：M3螺钉×4固定，密封圈防水 - 与PCB：定位柱定位，螺钉固定

材料选择： PETG（耐温好，韧性好，适合密封件）

### 2.3 缸体底板

功能： 承接缸体重量，与底座卡槽配合

关键尺寸： - 外形尺寸：154×154×3mm - 卡槽宽度：5mm（用于插入底座） - 卡槽深度：10mm - 中心开孔：用于水泵安装，直径20mm

设计要点： - 底板四边设计卡槽，与亚克力缸体侧板粘接 - 底板中心孔用于安装水泵固定座 - 底板与底座外壳接触面设计防水密封圈槽 - 密封圈槽宽度：4mm，深度：2mm - 底板材质与亚克力颜色一致（透明）

配合关系： - 与亚克力侧板：粘接密封（UV胶或氯仿） - 与底座外壳：卡槽插入式配合

材料选择： 亚克力板（2mm厚，透明）

### 2.4 缸体侧板（×4）

功能： 透明缸壁，观赏鱼缸

关键尺寸： - 尺寸规格： - 前/后侧板：150×150mm（开喂食口） - 左/右侧板：150×150mm（完整） - 厚度：2mm - 喂食口尺寸：40×30mm（仅前侧板）

设计要点： - 前侧板开喂食口（40×30mm），位于顶部边缘下20mm - 所有侧板边缘需进行倒角处理（0.5mm×45°） - 粘接面需磨砂处理（增加粘接强度） - 侧板与底板、顶盖粘接处设计0.5mm加强边 - 侧板四角需45°切割拼角粘接

配合关系： - 与缸体底板：粘接密封 - 与缸盖：粘接密封 - 侧板之间：45°角粘接拼角

材料选择： 亚克力板（2mm厚，透明，透光率92%）

### 2.5 缸盖

功能： 封闭缸体顶部，开设喂食口

关键尺寸： - 外形尺寸：154×154×3mm - 喂食口尺寸：50×40mm（带翻盖） - 翻盖铰链轴孔：直径2mm×2个 - 密封边高度：5mm

设计要点： - 缸盖边缘设计5mm密封边，插入侧板内 - 喂食口设计铰链式翻盖（单独打印件） - 翻盖设计磁吸闭合（可选）或卡扣闭合 - 喂食口周围设计防水密封槽（宽3mm） - 缸盖预留LED灯安装槽（宽8mm，深3mm） - 缸盖预留温度传感器线过孔（直径3mm）

配合关系： - 与缸体侧板：粘接密封 - 与翻盖：铰链连接 - 与LED固定座：槽位配合

材料选择： 亚克力板（2mm厚，透明）

### 2.6 过滤盒

功能： 容纳过滤海绵，可拆卸清洗

关键尺寸： - 外形尺寸：80×40×30mm - 内腔尺寸：75×35×25mm - 进水口：直径8mm - 出水口：直径8mm - 固定卡扣：2个

设计要点： - 过滤盒设计为抽屉式，可从侧面抽出 - 内部放置过滤海绵（需适配尺寸） - 进水口连接水泵，出水口连接缸体 - 设计卡扣结构固定在底座上盖 - 过滤盒底部设计集污槽（深3mm） - 设计快拆结构，无需工具即可拆卸

配合关系： - 与底座上盖：卡扣固定 - 与水泵：水管快插连接（4mm内径） - 与缸体：水管连接

材料选择： PLA（需打印支撑）

### 2.7 水泵固定座

功能： 固定水泵，减震防漏

关键尺寸： - 外形尺寸：30×30×20mm - 水泵定位槽：25×25mm - 进水口：内径8mm，外径12mm - 出水口：内径4mm（快接头接口） - 安装孔：M3×4个

设计要点： - 水泵固定座设计减震结构（硅胶垫或弹簧） - 进水口设计双重密封（O型圈+卡箍） - 出水口连接水管快接头（4mm内径） - 水泵固定座与底座上盖之间加硅胶减震垫 - 减震垫厚度：3mm，硬度：50A - 设计防漏结构：进水口垂直朝上，避免虹吸

配合关系： - 与底座上盖：螺钉固定（M3×4） - 与水泵：卡槽定位 - 与水管快接头：插接+卡箍固定

材料选择： PLA + 硅胶减震垫

### 2.8 喂食器壳

功能： 顶部开口，存放鱼食，落食通道

关键尺寸： - 外形尺寸：50×50×25mm - 顶部开口：40×40mm - 底部落食口：直径8mm - 舵机安装位：20×20mm

设计要点： - 喂食器壳设计为漏斗形，顶部大口便于加食 - 顶部设计翻盖（与缸盖类似），防潮防尘 - 底部落食口连接缸体内部 - 内部设计转盘轴孔（直径5mm） - 舵机安装在壳体外部，通过轴驱动转盘 - 设计鱼食观察窗（透明亚克力）

配合关系： - 与缸盖：螺丝固定 - 与喂食转盘：轴孔配合 - 与舵机：固定座连接

材料选择： PLA（主体）+ 亚克力（观察窗）

### 2.9 喂食转盘

功能： 承载鱼食，被舵机轴驱动旋转落食

关键尺寸： - 直径：40mm - 厚度：3mm - 中心轴孔：直径5mm（与舵机轴配合） - 分格数：2格或4格 - 格槽深度：5mm

设计要点： - 转盘设计分格结构，确保每次喂食量可控 - 建议2格设计，每格容量约1ml - 中心轴孔与舵机轴采用键槽配合（防打滑） - 转盘边缘设计限位块，防止旋转超程 - 转盘直径略小于喂食器壳内径（间隙0.5mm） - 建议转盘设计自清洁斜坡，便于清理残留

配合关系： - 与喂食器壳：轴孔定位，旋转自由 - 与舵机轴：键槽或摩擦配合 - 与鱼食：承载+落食导向

材料选择： PLA（食品级可选）

### 2.10 LED固定座

功能： 固定LED灯带，导光，防水

关键尺寸： - 安装槽宽度：8mm（适配WS2812B灯带） - 固定座高度：5mm - 长度：可根据需要裁剪 - 安装孔：M2×间距20mm

设计要点： - LED固定座设计为U型槽，嵌入灯带 - 固定座设计导光结构（亚克力材质） - 固定座设计防水密封边（用于嵌入缸盖） - 灯带嵌入式安装，露出发光面 - 固定座设计走线槽，隐藏LED数据线 - 设计散热结构（鳍片式，增加散热面积）

配合关系： - 与缸盖：嵌入密封槽 - 与LED灯带：槽位固定 - 与电源线：连接端子

材料选择： 白色PLA + 亚克力导光板

### 2.11 水管快接头

功能： 快速连接/断开水管，便于换水

关键尺寸： - 内径：4mm（水管内径） - 外径：8mm（水管外径） - 接头长度：15mm - 连接端外径：10mm

设计要点： - 快接头设计自锁结构，连接后不脱落 - 设计O型圈密封（内径4mm） - 设计防脱卡扣，防止水管脱落 - 接头设计流量控制阀（可选） - 接头需兼容标准4mm硅胶软管 - 设计直角或直连两种规格

配合关系： - 与水泵固定座：插接固定 - 与过滤盒：插接固定 - 与缸体：插接固定（通过底板开孔）

材料选择： PLA或TPU（软性）

## 三、配合关系汇总表

| 零件A | 零件B | 配合类型 | 配合尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底座外壳 | 底座上盖 | 螺钉固定+密封 | M3螺钉×4 | +0.2mm |
| 底座上盖 | PCB | 定位柱+螺钉 | 3.2mm孔 | +0.2mm |
| 底座外壳 | 缸体底板 | 卡槽配合 | 宽5mm，深10mm | +0.2mm |
| 缸体底板 | 亚克力侧板 | 粘接 | 边长150mm | +0.2mm |
| 亚克力侧板 | 缸盖 | 粘接 | 154×154mm | +0.2mm |
| 缸盖 | LED固定座 | 嵌入密封槽 | 宽8mm | +0.2mm |
| 底座上盖 | 水泵固定座 | 螺钉固定 | M3×4 | +0.2mm |
| 水泵固定座 | 水管快接头 | 插接+卡箍 | 内径4mm | +0.2mm |
| 缸盖 | 喂食器壳 | 螺钉固定 | 直径4mm | +0.2mm |
| 喂食器壳 | 喂食转盘 | 轴孔配合 | 5mm孔 | +0.2mm |
| 喂食转盘 | 舵机轴 | 键槽配合 | 5mm轴 | +0.1mm |

## 四、材料选择汇总

| 零件 | 推荐材料 | 厚度/规格 | 特性 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底座外壳 | PLA | 2.5mm壁厚 | 强度好，成本低 | 低 |
| 底座上盖 | PETG | 3mm | 韧性好，耐温 | 中 |
| 缸体底板 | 亚克力 | 2mm | 透明，粘接好 | 中 |
| 缸体侧板 | 亚克力 | 2mm | 透明，观赏 | 中 |
| 缸盖 | 亚克力 | 2mm | 透明，密封 | 中 |
| 过滤盒 | PLA | 2mm | 打印成本低 | 低 |
| 水泵固定座 | PLA | - | 强度好 | 低 |
| 喂食器壳 | PLA | 2mm | 成本低 | 低 |
| 喂食转盘 | PLA | 3mm | 强度足够 | 低 |
| LED固定座 | PLA+亚克力 | 白色+透明 | 导光 | 中 |
| 水管快接头 | TPU | 软性 | 密封好 | 中 |

## 五、3D打印工艺要求

### 5.1 通用要求

| 参数 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 打印层高 | 0.2mm | 平衡精度与速度 |
| 填充率 | 100%（关键件）/ 80%（普通件） | 结构强度要求 |
| 壁厚 | 最少3层 | 保证密封性 |
| 最小精度 | ±0.2mm | 公差要求 |
| 打印方向 | 重要面朝下 | 减少支撑痕迹 |

### 5.2 各零件打印要求

| 零件 | 打印材料 | 填充率 | 支撑要求 | 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底座外壳 | PLA | 100% | 需要（悬空>45°） | 打磨去毛刺 |
| 底座上盖 | PETG | 100% | 需要 | 打磨+抛光 |
| 过滤盒 | PLA | 80% | 需要 | 打磨去毛刺 |
| 水泵固定座 | PLA | 100% | 需要 | 打磨 |
| 喂食器壳 | PLA | 80% | 需要 | 打磨 |
| 喂食转盘 | PLA | 100% | 不需要 | 打磨轴孔 |
| LED固定座 | PLA | 80% | 需要 | 打磨 |
| 水管快接头 | TPU | 100% | 不需要 | 去除支撑 |

### 5.3 表面处理要求

- 防水件（底座外壳、上盖）：打印后需涂防水胶或喷三防漆

- 密封件：配合面需打磨光滑，确保密封效果

- 外观件：外露面需打磨+抛光处理

- 透明件（亚克力件）：激光切割后需去除毛刺，抛光处理

## 六、装配工艺要求

### 6.1 装配顺序

- 电子件预装：PCB焊接完成后，固定到底座上盖

- 底座组装：底座上盖+底座外壳密封装配

- 缸体组装：亚克力板粘接（底板→侧板→顶盖）

- 过滤系统：水泵固定→水管连接→过滤盒安装

- 喂食系统：舵机安装→转盘安装→喂食器壳安装

- 灯具系统：LED固定座安装→灯带嵌入→防水处理

- 总装测试：密封测试→功能测试→外观检验

### 6.2 关键装配要点

| 工序 | 要点 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| 密封装配 | 使用O型圈+硅胶密封 | 打压测试不漏水 |
| 粘接工艺 | 亚克力粘接用UV胶或氯仿 | 粘接牢固，无气泡 |
| 螺钉固定 | M3螺钉扭矩0.3N·m | 不可过紧导致变形 |
| 水管连接 | 快接头卡扣锁紧 | 拉扯不脱落 |

## 七、公差与配合设计

### 7.1 通用公差

- 线性尺寸公差：±0.2mm

- 孔径公差：+0.2mm（保证插入）

- 轴径公差：-0.2mm（保证配合）

- 角度公差：±1°

- 形位公差：垂直度<0.5mm

### 7.2 防水设计公差

- O型圈沟槽：深度+0.05mm，宽度+0.1mm

- 密封面平面度：<0.1mm

- 螺钉孔位置度：<0.3mm

## 八、3D模型文件清单

| 零件名称 | 文件名 | 格式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底座外壳 | base_housing.stl | STL | 1 |
| 底座上盖 | base_cover.stl | STL | 1 |
| 缸体底板 | tank_bottom.stl | STL | 1 |
| 缸体侧板×4 | tank_side_*.stl | STL | 4 |
| 缸盖 | tank_lid.stl | STL | 1 |
| 过滤盒 | filter_box.stl | STL | 1 |
| 水泵固定座 | pump_mount.stl | STL | 1 |
| 喂食器壳 | feeder_housing.stl | STL | 1 |
| 喂食转盘 | feeder_tray.stl | STL | 1 |
| LED固定座 | led_mount.stl | STL | 1 |
| 水管快接头 | quick_connector.stl | STL | 2 |
| 翻盖 | lid_hatch.stl | STL | 1 |

文档结束

设计备注：本设计基于原型验证阶段，后续根据实际打印和装配情况进行优化调整。关键受力部位建议增加壁厚或使用更高强度材料。