Table of Contents

# 智能鱼缸过滤系统设计

项目: 智能鱼缸
缸体尺寸: 15 × 15 × 15 cm（水量约 2.5 L）
水泵: 9025型 5V 静音潜水泵（建议流量 200–300 L/H）
目标生物: 小型鱼类 / 虾 / 螺
版本: v1.0
日期: 2026-05-21

## 一、过滤系统架构图

┌──────────────────────────────────────┐
                          │            过滤盒外观（8×4×3 cm）         │
                          │  ┌────┐                               │
                    ┌─────┤  │进水│  ← 吸水软管入口                 │
                    │     │  │入口│                               │
                    │     │  └────┘                               │
    ╔═══════════╗   │     │  ┌────┬─────────────────┐            │
    ║           ║   │     │  │毛刷│  陶瓷环层          │  换水阀   │
    ║   缸体    ║───┘     │  │层  │  (生化过滤)       │  ←──┐   │
    ║  15×15×15 ║         │  │    │                 │     │   │
    ║           ║         │  ├────┴─────────────────┤  ┘   │   │
    ╚═══════════╝         │  │  透水隔板（0.5mm孔）   │      │   │
                    ▲     │  └──────────────────────┘      │   │
                    │     │         ↑ 出水嘴（φ6mm）          │   │
              水回落缸内  │         └───────────────────────┘   │   │
                    │     └──────────────────────────────┘     │   │
              ┌─────┴───────────────────────────────┐           │   │
              │  9025潜水泵（5V / 0.18A / 流量200-300L/H） │           │   │
              │  位置：缸内底角                                    │   │
              └─────────────────────────────────────────┘           │
                          ▲                                        │
                          │  吸水口（进水过滤棉）                              │
                    ┌─────┴────────────┐                            │
                    │   吸水软管 φ4/6mm   │──────────────────────────┘
                    └─────────────────┘

### 水路流程

缸内水体
  ↓ [吸水口带初级过滤棉]
潜水泵（9025型 5V）
  ↓ [加压送水]
进水管道 → 过滤盒进水口
  ↓
第1层：毛刷/生化棉（物理过滤 + 初级生化）
  ↓
透水隔板（0.5mm微孔）
  ↓
第2层：陶瓷环（生化过滤，培菌）
  ↓
出水嘴 → 瀑布式回流 → 缸内

## 二、过滤盒结构设计

### 2.1 过滤盒外形

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 80 × 40 × 30 mm |
| 内腔尺寸 | 76 × 36 × 28 mm |
| 材料（推荐） | PETG / PLA（3D打印）或 ABS |
| 壁厚 | 2 mm |
| 卡扣数 | 4 个（盒体两侧对称布置） |

### 2.2 内部腔室划分

俯视图（8×4 cm）:

┌────────────────────┐
│  进水区  │  毛刷层   │  陶瓷环层  │ 出水区 │
│ (2cm宽)  │  (2cm宽)  │  (3cm宽)   │ (1cm宽)│
└────────────────────┘

| 腔室 | 宽度 | 填充介质 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水区 | 20 mm | —— | 缓冲、分配水流 |
| 毛刷层 | 20 mm | 生化棉（5 ppi）× 2层 | 拦截大颗粒杂质、附着硝化菌 |
| 陶瓷环层 | 30 mm | 陶瓷环 φ5mm × 约15粒 | 大量培菌（硝化细菌） |
| 出水区 | 10 mm | —— | 集水、均匀出水 |

### 2.3 可拆卸设计

- 盒盖: 磁吸或卡扣式，徒手拆装

- 介质层: 生化棉和陶瓷环均以抽屉式托盘承托，抽出即洗

- 密封: 盒体接缝处粘贴硅胶密封条（耐温 -40℃~200℃）

## 三、流量计算

### 3.1 基本参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 缸体水量 | 2.5 L |
| 目标循环次数 | 8–12 次/小时 |
| 所需理论流量 | 20–30 L/H |
| 实际水泵标称流量 | 200 L/H（5V工况约 100–150 L/H） |
| 沿程损失（软管+弯头） | 约 15–25% |
| 过滤介质阻力 | 约 10–20% |
| 有效出水流量 | 约 60–90 L/H（≈25–36次/小时） |

说明: 9025型水泵标称流量通常在 12V 满压工况测得。5V 低压供电时，流量约为标称的 50–75%，即 100–150 L/H。考虑管路沿程损失（软管 φ4/6mm × 15cm + 2个弯头，约 20%）及过滤介质阻力（约 15%），有效出水流量约 60–90 L/H，对应水循环 25–36 次/小时，略偏高，建议通过阀门或 PWM 调速控制在 8–12 次/小时。

### 3.2 流量调节方案

| 方案 | 实现方式 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| PWM 调速 | 5V PWM 信号控制水泵转速 | 精确可调，需控制器支持 |
| 球阀调节 | 出水管路串联微型球阀 | 简单可靠，无法精确量化 |
| 分流回路 | 一路过滤盒 + 一路回流旁路 | 保护水泵，减少无效循环 |

推荐: PWM 调速（与智能控制系统集成），配合液位传感器闭环控制。

### 3.3 液位差计算

泵出口 → 过滤盒底部（垂直高度约 5 cm）
过滤盒顶部 → 出水口（垂直高度约 3 cm）
总扬程 ≈ 8 cm
9025型 5V 扬程：约 50–80 cmH₂O ✓（满足要求）

## 四、材料清单（BOM）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9025潜水泵 | 5V / 0.18A / 200L/H（标称） | 1 | 静音款 |
| 2 | 过滤盒盒体 | PETG/ABS，80×40×30mm | 1 | 3D打印或机加工 |
| 3 | 过滤盒盒盖 | PETG/ABS，含密封槽 | 1 | 磁吸或卡扣 |
| 4 | 生化棉 | 5 ppi，75×35×10mm | 2 | 物理过滤+培菌 |
| 5 | 陶瓷环 | φ5mm，多孔结构 | 约 15–20 粒 | 生化过滤 |
| 6 | 透水隔板 | PETG，0.5mm孔径 | 1 | 分离毛刷层与陶瓷环层 |
| 7 | 硅胶密封条 | 2×3mm，耐腐蚀 | 约 20 cm | 盒体密封 |
| 8 | 吸水软管 | φ4/6mm，食品级硅胶 | 约 15 cm | 泵→过滤盒 |
| 9 | 出水软管 | φ6mm，食品级硅胶 | 约 10 cm | 过滤盒→缸内 |
| 10 | 卡扣（快拆） | 尼龙，4×10mm | 4 | 固定过滤盒 |
| 11 | 换水阀 | 微型球阀 φ4mm | 1 | 预留换水接口 |
| 12 | 吸水过滤棉 | 生化棉碎片 / 过滤棉 | 少量 | 包裹泵进水口 |
| 13 | 水管接头 | φ4/6mm 快插接头 | 2 | 方便拆装 |

## 五、清洗维护说明

### 5.1 维护周期

| 项目 | 清洗周期 | 更换周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水口过滤棉 | 每 1–2 周 | 每 1–2 月 | 堵塞后立即清洗 |
| 生化棉层 | 每 2–4 周（冲洗） | 每 3–6 月 | 用原缸水轻揉清洗 |
| 陶瓷环 | 每 3–6 月（冲洗） | 每 1–2 年 | 切勿用自来水，会杀菌 |
| 换水 | 每周 20–30% | —— | 用换水阀引流 |
| 软管清洁 | 每 2–3 月 | 有老化迹象时更换 | 用缸水冲洗 |

### 5.2 清洗步骤

#### A. 日常清洗（生化棉）

- 关闭水泵电源

- 拆下过滤盒盒盖（按压卡扣或取下磁吸盖）

- 抽出生化棉托盘，用缸内原水轻轻揉洗，禁止使用自来水

- 清洗后放回原位，盖上盒盖

- 重新开启水泵

#### B. 深度清洗（陶瓷环）

- 关闭水泵，排空过滤盒内水体

- 取出陶瓷环托盘

- 将陶瓷环放入一个容器中，用原缸水或除氯自来水快速漂洗

- 禁止搓洗，轻晃即可，以免破坏多孔结构

- 若硝化系统崩解（换水后水质浑浊），补充一瓶硝化细菌菌液

- 晾干 5–10 分钟后复位

#### C. 换水操作

- 打开换水阀（串联在出水回路或单独布置）

- 引流至接水容器

- 每次换水 20–30%（约 500–750 mL）

- 换水后补充等量等温（同温）新水

- 关闭换水阀

### 5.3 维护注意事项

- 禁止使用肥皂、洗洁精等任何化学清洗剂

- 每次清洗的介质不超过总量的 1/2，保留一半旧介质以维持菌群

- 清洗后若水体浑浊，为正常现象（菌群重建期），约 24–48 小时自愈

- 过滤盒建议固定在缸壁内侧，可用磁吸固定器或 3M 胶贴

- 冬季低温（<18℃）时，菌群活性下降，可适当减少喂食量

## 六、补充说明

### 6.1 与智能控制系统的接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| 水泵电源 | 5V PWM 控制，支持转速 0–100% 调节 |
| 液位传感器 | 监测缸内液位，低液位时自动关泵保护 |
| 水质传感器（可选） | pH / 氨氮 / 温度传感器，联动调节循环频率 |

### 6.2 安全保护

- 干转保护: 液位低于吸水口时，液位传感器触发关泵

- 堵转保护: 过滤棉堵塞导致流量异常时，控制器检测并报警

- 过流保护: 水泵堵转电流 > 0.25A 时自动断电

设计: 机械工程师 | 审核: — | 版本: v1.0